| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 5480– (проект, RU, первая редакция) |

МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ

И НАТУРАЛЬНЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

Методы определения мыла

Настоящий проект не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт жиров» (ВНИИЖиров)

- ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации       МТК 238 «Масла растительные и продукты их переработки»

- ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от             202  г. №   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

- ВЗАМЕН ГОСТ 5480─59

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органах по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ Методы определения мыла Vegetable oils and natural fatty acids Methods for determination of soap

Дата введения –

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на рафинированные растительные масла после щелочной рафинации и натуральные жирные кислоты и устанавливает качественный и количественные методы определения в них остаточного содержания мыла.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 1012 Бензины авиационные. Технические условия

ГОСТ 1770 (ИСО 1042─83, ИСО 4788─80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2603 Реактивы. Ацетон. Технические условия

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9805 Спирт изопропиловый. Технические условия

ГОСТ 17299 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия**

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25794.1 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования

ГОСТ 29039 Кислота олеиновая техническая. Приемка и методы испытаний

ГОСТ 29169 (ИСО 648–77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29251 (ИСО 385-1–84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 32190 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ ISO 10539 Жиры и масла животные и растительные. Метод определения щелочности

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термин и определение

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

3.1

массовая доля мыла в растительном масле (soap in vegetable oil): Количественное содержание в рафинированном растительном масле следов солей жирных кислот в пересчете на олеат натрия. [ГОСТ 18848, раздел 3, пункт 25]

- Условия проведения измерений

При подготовке и проведении измерений в помещении лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающей среды……………….от 15 °С до 30 °С;

- относительная влажность воздуха……………..от 20 % до 90 %.

- Сущность методов

Методы основаны на способности мыл проявлять щелочную реакцию в растворах. Контроль степени щелочности осуществляется качественным и количественными методами.

- Отбор проб

Отбор проб масла производят по ГОСТ 32190; жирных кислот ─ по ГОСТ 29039.

Испытуемую пробу тщательно перемешивают.

- Качественный метод

  - Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы

    - Плитка электрическая.

    - Колбы Кн-1(2)-250-29/32 ТС по ГОСТ 25336.

    - Стеклянные шарики, кусочки пемзы или стеклянные капилляры.

    - Цилиндры 1(3)-25(50, 100)-1(2) по ГОСТ 1770.

    - Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

    - Фенолфталеин по действующему нормативному документу, спиртовой раствор с массовой долей 1 %.

Допускается применение другого вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими характеристиками не ниже и реактивов по качеству не хуже указанных.

  - Проведение испытания

В конической колбе вместимостью 250 см3 предварительно кипятят 50 см3 дистиллированной воды с несколькими каплями фенолфталеина (при этом вода должна оставаться бесцветной), а затем добавляют около 10 см3 испытуемой пробы и кипятят в течение 5–10 мин. Для равномерности кипения в колбу помещают стеклянные шарики, кусочки пемзы или стеклянные капилляры. По окончании кипячения колбу ставят на лист белой бумаги и добавляют еще несколько капель фенолфталеина.

При отсутствии мыла в пробе нижний слой в колбе после охлаждения должен оставаться бесцветным.

Нижний предел обнаружения 0,02 %.

- Метод определения массовой доли мыла титрованием спирто-бензинового раствора

  - Средства измерений, вспомогательное оборудование и реактивы

    - Весы неавтоматического действия с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,02 г по ГОСТ OIML R 76-1 или по нормативному документу, действующему на территории государства, принявшего стандарт.

    - Плитка электрическая.

    - Баня водяная.

    - Термометр лабораторный, обеспечивающий измерение температуры в интервале 80 °С − 90 °С.

    - Колбы Кн-1(2)-250-29/32 ТС по ГОСТ 25336.

    - Цилиндры 1(3)-25(50, 100)-1(2) по ГОСТ 1770.

    - Бюретка I-1(2, 3)-1(2)-2(5)-0,01(0,02) по ГОСТ 29251.

    - Пипетка 2-1(2)-5(10) по ГОСТ 29169.

    - Бензин авиационный по ГОСТ 1012.

    - Кислота серная по ГОСТ 4204, водный раствор концентрации                            с (H2S04) = 0,1 моль/дм3.

    - Кислота соляная по ГОСТ 3118, водный раствор концентрации                          с (НСl) = 0,1 моль/дм3. (При малых количествах мыла – менее 0,01 % − следует пользоваться раствором кислоты концентрации с (HCI) или концентрации с (H2S04) = 0,01 моль/дм3).

    - Спирт этиловый по ГОСТ 17299 или по ГОСТ 18300 с массовой долей 95 %.

    - Метиловый красный по нормативному документу, спиртоводный раствор с массовой долей 0,2 %.

    - Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими характеристиками не ниже и реактивов по качеству не хуже указанных.

  - Подготовка к испытанию

Для приготовления раствора метилового красного с массовой долей 0,2 %                 0,2 г индикатора растворяют в 60 см3 этилового спирта и добавляют 40 см3 воды.

  - Проведение испытания

В конической колбе взвешивают пробу продукта массой около 10 г с записью результата до второго десятичного знака, приливают 5 см3 этилового спирта с массовой долей 95 % и 30 см3 бензина и взбалтывают до полного растворения пробы. К полученному раствору добавляют 50 см3 дистиллированной воды, нагретой до 80 °С ─ 90 °С, взбалтывают содержимое до образования эмульсии, прибавляют 5 капель метилового красного и титруют из микробюретки раствором серной или соляной кислоты концентрации с (H2S04) или с (НСl) = 0,1 моль/дм3 или               0,01 моль/дм3 (жидкость во время титрования должна оставаться горячей).

Прибавление кислоты при титровании производится малыми порциями: вначале по 3─4 капли, затем по 1 капле при интенсивном перемешивании жидкости. После прибавления каждой новой капли кислоты и энергичного перемешивания смеси дают расслоиться и наблюдают окраску нижнего водного слоя. Как только водный слой титруемой жидкости приобретает слегка розовый оттенок, титрование заканчивают.

Выполняют контрольный опыт без пробы с точно таким же количеством спирта, бензина и воды.

  - Обработка результатов

    - Массовую долю мыла (Х), в процентах, в испытуемом продукте вычисляют по формуле

X =V1-V2·K·0,0304m·100, 	 			       (1)

где V1 – объем раствора серной или соляной кислоты, израсходованный на титрование в основном опыте, см3;

V2 – объем раствора соляной или серной кислоты, израсходованный на титрование в контрольном опыте, см3;

K – отношение фактической мольной концентрации раствора соляной или серной кислоты к номинальной;

0,0304 − количество мыла, соответствующее 1 см3 раствора серной или соляной кислоты концентрации с (H2S04) = 0,1 моль/дм3 или концентрации                      с (НСl) = 0,1 моль/дм3.

При использовании для титрования растворов серной или соляной кислот концентрации с (Н2SO4) или с (НСl) = 0,01 моль/дм3 при расчете вместо величины 0,0304 используют 0,00304;

m – масса пробы.

Вычисления производят до третьего десятичного знака и округляют до второго десятичного знака.

    - За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.

- Метод определения массовой доли мыла титрованием ацетонового раствора

  - Средства измерений, вспомогательное оборудование и реактивы

    - Весы неавтоматического действия с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,02 г по ГОСТ OIML R 76-1 или по нормативному документу, действующему на территории государства, принявшего стандарт.

    - Баня водяная.

    - Колбы Кн-1(2)-250(500, 1000)-29/32 ТС по ГОСТ 25336.

    - Колба 2-1000-1(2) по ГОСТ 1770.

    - Цилиндры 1(3)-50(100, 250)-1(2) по ГОСТ 1770.

    - Бюретка I-1(2, 3)-1(2)-2(5)-0,01(0,02) по ГОСТ 29251.

    - Ацетон по ГОСТ 2603.

    - Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор в ацетоне концентрации                    с (НСl) = 0,01 моль/дм3.

    - Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, раствор концентрации                                                 с (НСl) = 0,01 моль/дм3.

    - Бромфеноловый синий (щелочерастворимый) по действующему нормативному документу, раствор в ацетоне с массовой долей 0,01 %.

    - Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими характеристиками не ниже и реактивов по качеству не хуже указанных.

  - Подготовка к испытанию

    - Приготовление раствора бромфенолового синего с массовой долей 0,01 % в ацетоне

0,1 г бромфенолового синего растирают в фарфоровой ступке с 1,5 см3 раствора гидроокиси натрия с концентрацией с (NaOH) = 0,1 н, постепенно прибавляя 20 см3 дистиллированной воды. Полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят до метки ацетоном.

    - Приготовление раствора соляной кислоты в ацетоне концентрации с (НС1) = 0,01 моль/дм3

10 см3 водного раствора соляной кислоты концентрации с (НСl) = 1 моль/дм3, приготовленного по ГОСТ 25794.1, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят до метки ацетоном.

    - Установление поправочного коэффициента к номинальной концентрации раствора соляной кислоты в ацетоне

В колбу, содержащую 10 см3 раствора едкого натра концентрации с (NaOH) = 0,01 моль/дм3, добавляют 50 см3 ацетонового раствора бромфенолового синего и титруют раствором соляной кислоты в ацетоне концентрации с (НCl) = 0,01 моль/дм3 до перехода сине-зеленой окраски в желтую (до первоначальной окраски раствора индикатора). Раствор едкого натра концентрации с (NaOH) = 0,01 моль/дм3 готовят по ГОСТ 25794.1 или из фиксанала.

Выполняют три параллельных титрования и берут среднеарифметическое значение объема (см3) соляной кислоты, пошедшего на титрование.

Определяют отношение фактической мольной концентрации раствора соляной кислоты к номинальной концентрации с (НCl) = 0,01 моль/дм3 (КHCl) по формуле

KHCl =10 ·KNaOHV, 				                  (2)

где  KNaOH – отношение фактической мольной концентрации раствора NaOH к номинальной концентрации с (NaOH) = 0,01 моль/дм3;

V – объем раствора соляной кислоты концентрации с (НСl) = 0,01 моль/дм3, израсходованного на титрование, см3.

  - Проведение испытания

В конической колбе взвешивают с записью результата до второго десятичного знака пробу продукта массой от 5 до 40 г (в зависимости от предполагаемого содержания в нем мыла), приливают 50 см3 раствора индикатора бромфенолового синего в ацетоне, хорошо встряхивают и дают расслоиться. При наличии мыла в масле верхний ацетоновый слой окрашивается в зелено-синий цвет.

Мыло титруют раствором соляной кислоты в ацетоне концентрации                                 с (НСl) = 0,01 моль/дм3 до перехода окраски верхнего слоя в желтый цвет, соответствующий цвету раствора индикатора. Титрование ведут при частом встряхивании и подогревании колбы на водяной бане с температурой 30 °С – 40 °С.

  - Обработка результатов

    - Массовую долю мыла (Х), в процентах, в испытуемом продукте вычисляют по формуле

X  =KHCl·V·0,304m, 			 	                (3)

где KHCl – отношение фактической мольной концентрации раствора соляной кислоты к номинальной концентрации с (НСl) = 0,01 моль/дм3;

V – объем раствора соляной кислоты, израсходованного на титрование, см3;

0,304 – количество мыла, соответствующее 1 см3 раствора соляной кислоты концентрации с (НСl) = 0,01 моль/дм3;

m – масса пробы.

Вычисления производят до третьего десятичного знака и округляют до второго десятичного знака.

    - За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.

    - Разрешается проводить определение по ГОСТ ISO 10539, рассчитывая результат на олеат натрия.

- Метод определения массовой доли мыла с применением изопропилового спирта

  - Средства измерений, вспомогательное оборудование и реактивы

    - Весы неавтоматического действия с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,02 г по ГОСТ OIML R 76-1 или по нормативному документу, действующему на территории государства, принявшего стандарт.

    - Плитка электрическая.

    - Баня водяная.

    - Колбы Кн-1(2)-250(500, 1000)-29/32 ТС по ГОСТ 25336.

    - Бюретка I-1(2, 3)-1(2)-2(5)-0,01(0,02) по ГОСТ 29251.

    - Цилиндры 1(3)-50(100, 250)-1(2) по ГОСТ 1770.

    - Пипетка 2-1(2)-5(10) по ГОСТ 29169.

    - Кислота соляная по ГОСТ 3118, титрованные водные растворы концентрации с (НСl) = 0,01 моль/дм3 и с (НСl) = 0,1 моль/дм3.

    - Спирт изопропиловый по ГОСТ 9805, абсолютированный.

    - Бромфеноловый синий по действующему нормативному документу, раствор в изопропиловом спирте с массовой долей 0,05 %.

    - Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими характеристиками не ниже и реактивов по качеству не хуже указанных.

  - Подготовка к испытанию

    - Приготовление нейтрализованного раствора изопропилового спирта

К 1000 см3 изопропилового спирта добавляют 5 см3 раствора бромфенолового синего в изопропиловом спирте с массовой долей 0,05 %. Затем смесь нейтрализуют раствором соляной кислоты концентрации с (НCl) = 0,1 моль/дм3 до перехода зеленой окраски в желтую.

  - Проведение испытания

В конической колбе взвешивают пробу продукта массой от 10 до 50 г (в зависимости от предполагаемого содержания в нем мыла). В колбу добавляют нагретый до 70 °С − 80 °С нейтрализованный изопропиловый спирт в количестве    50–250 см3 (в зависимости от массы пробы). Раствор нагревают на кипящей водяной бане в течение 10–15 мин до полного растворения пробы.

Добавляют несколько капель раствора бромфенолового синего и содержимое колбы титруют раствором соляной кислоты концентрации с (НCl) = 0,1 моль/дм3 до перехода зеленой окраски в желтую.

  - Обработка результатов

    - Массовую долю мыла (X) в испытуемом продукте в процентах вычисляют по формуле

X =1,05·V·KHCl·3,04m, 			                  (4)

где 1,05 − коэффициент, учитывающий несоответствие перехода окраски индикатора значению pH эквивалентной точки титрования мыла;

V − объем раствора соляной кислоты концентрации с (НСl) = 0,1 моль/ дм3, израсходованного на титрование, см3;

KHCl – отношение фактической мольной концентрации раствора соляной кислоты к номинальной концентрации с (НСl) = 0,1 моль/дм3;

m – масса пробы.

3,04 – количество мыла, соответствующее 1 см3 раствора соляной кислоты концентрации с (НСl) = 0,1 моль/дм3;

Вычисления производят до третьего десятичного знака и округляют до второго десятичного знака.

    - За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений.

- Метрологические характеристики методов

  - Приемлемость результатов измерений, полученных в условиях повторяемости

Расхождение между результатами двух определений, выполненных одним методом, на одном и том же анализируемом образце, в одной лаборатории, одним оператором, с использованием одного оборудования, за короткий промежуток времени, не должно превышать предел повторяемости, r, при доверительной вероятности Р = 0,95.

  - Приемлемость результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости

Расхождение между результатами определений, полученными в двух различных лабораториях, выполненных одним методом, на одном и том же анализируемом образце, разными операторами, с использованием различного оборудования, не должно превышать предел воспроизводимости, R, при доверительной вероятности Р = 0,95.

Метрологические характеристики методов приведены в таблице 1.

Таблица 1

В процентах

| Интервал значений массовой доли мыла | Границы погрешности, ± Δ |  | Предел повторяемости, r |  | Предел воспроизводимости, R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абсолютной | относительной | абсолютной | относительной | абсолют ной | относитель ной |
| Метод определения титрованием спирто-бензинового раствора |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  |
| Метод определения титрованием ацетонового раствора |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 6 |  | 16 |
| Метод с применением изопропилового спирта |  |  |  |  |  |  |
| От 0,001 до 0,02 включ. |  | 21 |  | 15 |  | 30 |
| Св. 0,02 до 10 |  | 10 |  | 7 |  | 15 |

- Требования безопасности при проведении работ

Помещение лаборатории должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.

Требования техники безопасности при работе с химическими реактивами ─ по ГОСТ 12.1.007.

- Требования к квалификации оператора

Анализ должен выполняться лаборантом, освоившим настоящую методику и прошедшим инструктаж по технике безопасности в химической лаборатории.

УДК 543.612                                                                                                        МКС 67.200.10

Ключевые слова: масла растительные, жирные кислоты, мыло, методы испытаний, обработка результатов, требования безопасности

| Руководитель организации разработчика |  |
| --- | --- |
| Директор ВНИИЖиров | А.Н. Лисицын |

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144 «Вода дистиллированная. Технические условия»

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878 «Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия»