| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект KZ, вторая редакция) |

МОЛОКО ВЕРБЛЮЖЬЕ СЫРОЕ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____ от ___ _________ 20__ г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004-97 | Код страны по МК (ISO 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

Настоящий стандарт подготовлен с учетом национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 166–2015 «Молоко верблюжье для переработки. Технические условия»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МОЛОКО ВЕРБЛЮЖЬЕ СЫРОЕ Технические условия Raw camel milk. Technical specifications

Дата введения —

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на молоко верблюжье сырое 
(далее – молоко верблюжье), предназначенное для промышленной переработки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 3624 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности

ГОСТ 3625* Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности

ГОСТ 3626 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества

ГОСТ 5037 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия

ГОСТ 5867 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира

ГОСТ 8218 Молоко. Метод определения чистоты

ГОСТ 9218 Автомобильные транспортные средства для перевозки пищевых жидкостей. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 10444.8 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета презумптивных бактерий Bacillus cereus. Метод подсчета колоний при температуре 30ºС

ГОСТ 13928 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу

ГОСТ 23327 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка

ГОСТ 23452 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов

ГОСТ 23453 Молоко сырое. Методы определения соматических клеток

ГОСТ 23454 Молоко. Методы определения ингибирующих веществ

ГОСТ 24065 Молоко. Методы определения соды

_______________

*В Российской Федерации действует ГОСТ Р 54758–2011 «Молоко и продукты переработки молока. Методы определения плотности».

| Проект KZ, вторая редакция |  |
| --- | --- |

ГОСТ 24066 Молоко. Методы определения аммиака

ГОСТ 25179 Молоко и молочные продукты. Методы определения массовой доли белка

ГОСТ 26754 Молоко. Методы измерения температуры

ГОСТ 26809.1 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты

ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

ГОСТ 26929 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 27930 Молоко и молочные продукты. Биокалориметрический метод определения общего количества бактерий

ГОСТ 29184 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства Enterobacteriaceae

ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30347 Молоко и молочная продукция. Методы определения Staphylococcus aureus

ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

ГОСТ 30711 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В1 и М1

ГОСТ 30726 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli

ГОСТ 31659 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella.

ГОСТ 31694 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

ГОСТ 31983 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Методы определения содержания полихлорированных бифенилов

ГОСТ 32010 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella

ГОСТ 32031 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes

ГОСТ 32064 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства Enterobacteriaceae

ГОСТ 32161 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия 
Cs-137

ГОСТ 32163 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90

ГОСТ 32164 Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137

ГОСТ 32219 Молоко и молочные продукты. Иммунологические методы определения наличия антибиотиков

ГОСТ 32901 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 33526 Молоко и продукты переработки молока. Методика определения содержания антибиотиков методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

ГОСТ 34049 Молоко и кисломолочные продукты. Определение содержания афлатоксина М1 методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим (спектрофлуориметрическим) детектированием

ГОСТ 34141 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Определение мышьяка, кадмия, ртути и свинца методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой

ГОСТ 34427 Продукты пищевые и корма для животных. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана

ГОСТ ISO 6785 Молоко и молочные продукты. Обнаружение Salmonella spp

ГОСТ ISO 13366-1 Молоко. Подсчет соматических клеток. Часть 1. Метод с применением микроскопа (контрольный метод)

ГОСТ ISO 13366-2 Молоко. Подсчет соматических клеток. Часть 2. Руководство по работе флуорооптоэлектронных счетчиков

ГОСТ ISO 14501 Молоко и молоко сухое. Определение содержания афлатоксина М1. Очистка с помощью иммуноаффинной хроматографии и определение с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии

ГОСТ ISO/TS 15495/IDF/RM 230 Молоко. Молочные продукты и питание для детей раннего возраста. Руководящие указания для количественного определения меламина и циануровой кислоты методом жидкостной хроматографии - тандемной масс-спектрометрии (LC-MS/MS)

ГОСТ ISO 21871 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод обнаружения и подсчета наиболее вероятного числа Bacillus cereus

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Молоко верблюжье должно быть получено от здоровых животных на территории, благополучной в отношении инфекционных и других общих для человека и животных заболеваний.

3.2 Молоко верблюжье после дойки должно быть подвергнуто очистке и охлаждено до температуры (4 ± 2) °С в течение не более 2 часов.

3.3 По органолептическим показателям молоко верблюжье должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Вкус и запах | Чистый, без посторонних, не свойственных свежему молоку привкусов и запахов |
| Консистенция | Однородная, без осадка и хлопьев |
| Цвет | От белого с синеватым оттенком до светло-кремового |

3.4 По физико-химическим показателям молоко верблюжье должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Массовая доля жира %, не менее | 3 |
| Массовая доля белка %, не менее | 3,8 |
| Титруемая кислотность, ˚Т, не более | 17,5 |
| Плотность, кг/м3, не менее | 1032 (при температуре 20 °С) |
| Массовая доля сухих веществ в среднем,% | 15 |
| Степень чистоты, не ниже группы | I |
| Температура при приемке, °С, не выше | 10 |

3.5 Содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, диоксинов, меламина, антибиотиков, радионуклидов в молоке верблюжьем не должно превышать норм, установленных в [1], [2] или по нормативным правовым актам, нормативным документам, действующим на территории государств, принявших настоящий стандарт.

3.6 Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических клеток в молоке верблюжьем должны соответствовать требованиям, установленным в [1] или по нормативным правовым актам, нормативным документам, действующим на территории государств, принявших настоящий стандарт.

3.7 Не подлежит приемке молоко верблюжье:

- полученное от верблюдиц в первые 7 дней лактации (молозиво) и последние 5 дней лактации (стародойное);

- с добавлением нейтрализующих и ингибирующих веществ (антибиотиков, дезинфицирующих и консервирующих веществ);

- с запахом химикатов и нефтепродуктов;

- с остаточным количеством химических средств защиты растений и животных;

- с прогорклым, горьким, затхлым, плесневелым, металлическим привкусом, резко выраженным кормовым привкусом и запахом (лука, чеснока, полыни);

- от больных и находящихся на карантине, в том числе подозреваемых в заболевании верблюдиц.

3.8 Жировая фаза верблюжьего молока должна содержать только молочный жир.

3.9 Молоко верблюжье, предназначенное для реализации, должно быть расфасовано в упаковку, соответствующую требованиям [3] и обеспечивающую безопасность и сохранение потребительских свойств молока верблюжьего требованиям настоящего стандарта в течение срока его годности.

3.10 Транспортная и потребительская упаковка должна иметь маркировку в соответствии с [1], [4], нормативными правовыми актами, нормативными документами, действующих на территории государств, принявших настоящий стандарт.

4 Правила приемки

4.1 Правила приемки, определение партии, объем выборки и оформление сопроводительной документации – по ГОСТ 13928, ГОСТ 26809.1 и по нормативным правовым актам, действующим на территории государств, принявших настоящий стандарт.

4.2 Сдачу-приемку молока верблюжьего производят партиями отдельно по каждому поставщику.

4.3 Приемосдаточный контроль проводят для каждой партии молока.

4.4 Периодичность контроля показателей качества и безопасности молока верблюжьего при приемке устанавливают в соответствии с таблицей 3.

Т а б л и ц а 3

| Контролируемый показатель | Периодичность контроля | Методы испытаний при повторном контроле |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по просьбе поставщика | в спорных случаях |
| Органолептические показатели | Ежедневно в каждой партии | В соответствии с методами, предусмотренными нормативными правовыми актами, нормативными документами, действующими на территории государств, принявших настоящий стандарт |  |
| Массовая доля жира, % | Ежедневно в каждой партии | По ГОСТ 5867 | По ГОСТ 22760 |
| Массовая доля белка, % | Ежедневно в каждой партии | По ГОСТ 25179 | По ГОСТ 23327 |
| Титруемая кислотность, °Т | Ежедневно в каждой партии | По ГОСТ 3624 | По ГОСТ 3624 |
| Плотность, кг/м | Ежедневно в каждой партии | По ГОСТ 3625 | По ГОСТ 3625 |
| Массовая доля СОМО, % | Ежедневно в каждой партии | По ГОСТ 3626 | По ГОСТ 3626 |
| Группа чистоты | Ежедневно в каждой партии | По ГОСТ 8218 | По ГОСТ 8218 |
| Температура, °C | Ежедневно в каждой партии | По ГОСТ 26754 | По ГОСТ 26754 |
| Содержание соматических клеток, тыс/см3 | Ежедневно в каждой партии | По ГОСТ 23453 | По ГОСТ 23453 |
| Наличие ингибирующих веществ | Не реже одного раза в 10 дней | По ГОСТ 23454 | По ГОСТ 23454 |
| Антибиотики, мг/кг | Не реже одного раза в 10 дней | В соответствии с методами, предусмотренными нормативными правовыми актами, нормативными документами, действующими на территории государств, принявших настоящий стандарт |  |
| Бактериальная обсемененность, КОЕ/г | Не реже одного раза в 10 дней | По ГОСТ 32901 | По ГОСТ 32901 |

4.5 Контроль содержания пестицидов, токсичных элементов, нейтрализующих и консервирующих веществ, радионуклидов, афлатоксина М1 и микробиологических показателей осуществляют в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами, действующими на территории государств, принявших настоящий стандарт.

4.6 Периодичность контроля содержания микробиологических и химических загрязнителей в молоке верблюжьем устанавливают в программе производственного контроля, разработанной в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории государств, принявших настоящий стандарт.

4.7 При получении неудовлетворительных результатов анализов хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторный анализ удвоенного объема пробы, взятой из той же партии молока верблюжьего. Результаты повторного анализа являются окончательными и распространяются на всю партию.

5 Методы контроля

5.1 Отбор проб и подготовка к анализу – по ГОСТ 13928, ГОСТ 26809.1, ГОСТ 26929, ГОСТ 32164, ГОСТ 32901.

5.2 Определение цвета, вкуса, запаха, консистенции производится органолептическим методом – по нормативным правовым актам, нормативным документам, действующим на территории государств, принявших настоящий стандарт. Оценку вкуса проводят выборочно после кипячения пробы. Для оценки запаха 10-20 см3 молока подогревают до температуры 35 °С.

5.3 Определение массовой доли жира – по ГОСТ 5867.

5.4 Определение массовой доли белка – по ГОСТ 23327, ГОСТ 25179.

5.5 Определение титруемой кислотности – по ГОСТ 3624.

5.6 Определение плотности – по ГОСТ 3625.

5.7 Определение сухих веществ – по ГОСТ 3626.

5.8 Определение степени чистоты – по ГОСТ 8218.

5.9 Определение температуры – по ГОСТ 26754.

5.10 Определение бактериальной обсемененности – по ГОСТ 32901, определение содержания микроорганизмов и соматических клеток – по 
ГОСТ ISO 6785, ГОСТ 10444.8, ГОСТ ISO 13366-1, ГОСТ ISO 13366-2, 
ГОСТ ISO 21871, ГОСТ 23453, ГОСТ 27930, ГОСТ 29184, ГОСТ 30347, 
ГОСТ 30726, ГОСТ 31659, ГОСТ 32010, ГОСТ 32031, ГОСТ 32064 и нормативным правовым актам, нормативным документам, действующим на территории государств, принявших настоящий стандарт.

5.11 Определение ингибирующих веществ – по ГОСТ 23454.

5.12 Определение нейтрализующих веществ – по ГОСТ 24065 и ГОСТ 24066.

5.13 Подготовка проб к определению токсичных элементов – по ГОСТ 26929.

5.14 Определение содержания токсичных элементов:

- ртути – по ГОСТ 26927, ГОСТ 34141, ГОСТ 34427;

- мышьяка – по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538, ГОСТ 34141;

- свинца – по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ 34141;

- кадмия – по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ 34141.

5.15 Определение содержания антибиотиков – по ГОСТ 31694, ГОСТ 33526, ГОСТ 32219.

5.16 Определение содержания пестицидов – по ГОСТ 23452.

5.17 Определение содержания микотоксинов (афлатоксина M1) – по 
ГОСТ 30711, ГОСТ 34049 и ГОСТ ISO 14501.

5.18 Определение содержания радионуклидов – по ГОСТ 32161, 
ГОСТ 32163.

5.19 Определение содержания диоксинов, меламина, в случае обоснованного предположения об его наличии – по ГОСТ 31983, 
ГОСТ ISO/TS 15495/IDF/RM 230 или нормативным правовым актам, нормативным документам, действующим на территории государств, принявших настоящий стандарт.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование

6.1.1 Молоко или молоко верблюжье перевозят специализированными транспортными средствами в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

При транспортировке замораживание молока не допускается.

6.1.2 Транспортирование молока осуществляют в опломбированных цистернах для пищевых жидкостей по ГОСТ 9218, металлических флягах по 
ГОСТ 5037 и других видах транспортной упаковки с плотно закрывающимися крышками, изготовленными из материалов, разрешенных для контакта с молоком.

Транспортные средства должны быть чистыми, без повреждений и ржавчины, продезинфицированы и обработаны паром и обеспечивать поддержание температуры, предусмотренной настоящим стандартом.

6.2 Хранение

6.2.1 Молоко верблюжье, заготовляемое до отправки на предприятия молочной промышленности хранится при температуре (4 ± 2) ºС в специальных помещениях не более 36 ч с учетом времени транспортирования.

6.2.2 Во время транспортирования к месту переработки вплоть до начала переработки температура молока не должна превышать 10 ºС. Молоко, не соответствующее установленным требованиям к его температуре, подлежит немедленной переработке.

6.3 Транспортирование и хранение молока должно сопровождаться документами, подтверждающими его безопасность и информацией, предусмотренной нормативными правовыми актами, действующими на территории государств, принявших стандарт.

7 Гарантии изготовителя

Производитель гарантирует соответствие молока верблюжьего требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Библиография

| [1] | ТР ТС 033/2013 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» |
| --- | --- | --- |
| [2] | ТР ТС 021/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» |
| [3] | ТР ТС 005/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» |
| [4] | 022/2011 | Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» |

УДК 637.141 				                                                       МКС 67.100

Ключевые слова: молоко верблюжье сырое, технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя.

Разработчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента анализа и систематизации | Д. Шарипов |
| Исполнитель | С. Уразова |