ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | ## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й ## С Т А Н Д А Р Т | ## ГОСТ ISO 7208 (проект, КZ, редакция 2) |
| --- | --- | --- |

Молоко обезжиренное, сыворотка и пахта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА

Гравиметрический метод (контрольный метод)

(ISO 7208:2008, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2021

# Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №       от         )

За принятие проголосовали

| ## Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 7208:2008 «Молоко обезжиренное, сыворотка и пахта. Определение содержания жира. Гравиметрический метод (Контрольный метод)» (Cream -- Determination of fat content -- Gravimetric method (Reference method)

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 5 «Молоко и молочная продукция» технического комитета по стандартизации ISO/ТС 34 «Пищевые продукты» Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной молочной федерацией (IDF) в сотрудничестве с Ассоциацией аналитических сообществ (AOAC International).

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия - идентичная (IDT).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

# 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Молоко обезжиренное, сыворотка и пахта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА

Гравиметрический метод (контрольный метод)

Cream -- Determination of fat content -- Gravimetric method (Reference method)

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает гравиметрический (контрольный) метод определения содержания жира в обезжиренном молоке, сыворотке и пахте. Данный метод применяется при определении производственной мощности сепараторов.

Настоящий стандарт также устанавливает метод по созданию корректировочных таблиц для процедур с бутирометром для обезжиренного молока.

П р и м е ч а н и е - В случаях, когда не требуется высокая точность в определении содержания жира, подходит метод указанный в стандарте ISO 1211│IDF 1[2].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты: Для недатированных ссылок применяется последнее издание упоминаемого документа (включая любые поправки):

ISO 835, Laboratory glassware - Graduated pipettes (Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные).

ISO 1042, Laboratory glassware - One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная стеклянная. Мерные колбы с одной меткой).

ISO 3889/IDF 219, Milk and milk products - Specification of Mojonnier-type fat extraction flasks (Молоко и молочные продукты. Определение содержания жира. Колбы типа Можонье для экстрагирования жира).

ISO 4788, Laboratory glassware - Graduated measuring cylinders (Посуда лабораторная стеклянная. Градуированные мерные цилиндры).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется следующий термин с соответствующим определением:

3.1 содержание жира в обезжиренном молоке, сыворотке и пахте (fat content of skimmed milk, whey and buttermilk): Массовая доля веществ, определенная по методу, описанному в настоящем стандарте.

П р и м е ч а н и е - Содержание жира - массовая доля жира, выраженная в процентах.

Проект, редакция 2

4 Сущность метода

Сущность метода заключается в экстрагировании жира из аммиачно-спиртового раствора пробы диэтиловым и петролейным эфирами, перегонкой или выпариванием растворителей с последующим взвешиванием остатка.

П р и м е ч а н и е - Обычно этот метод известен под названием - принцип Розе-Готлиба.

5 Реактивы

Необходимо использовать реактивы только требуемой аналитической чистоты, если не установлено иное, а также дистиллированную воду.

При использовании данного метода реактивы не должны оставлять каких-либо осадков (см. 9.2.2).

5.1 Аммиачный раствор с массовой долей NH3 25 % (ρ20 = 910 г/л).

П р и м е ч а н и е – В случае отсутствия аммиачного раствора указанной концентрации, можно использовать раствор с большей концентрацией (см.9.4.2).

5.2 Этанол (C2H5OH) или этанол, денатурированный метанолом, с объемной долей этанола не менее 94 % (см. А.5).

5.3 Раствор Конго красного

Растворяют 1 г Конго красного (C32H22N6Na2O6S2) в воде в мерной колбе с одной меткой вместимостью 100 мл (см.6.14). Разбавляют до метки водой.

П р и м е ч а н и е – Данный раствор используют для получения четкой границы между слоями растворителя и воды (см. 9.4.3). Можно использоваться другие водные цветные растворы, если они не оказывают влияния на результат определения содержания жира.

5.4 Диэтиловый эфир (C2H5OC2H5), не содержащий перекиси водорода (см.А.3), содержащий не более 2 мг/кг антиоксидантов, и соответствующий требованиям контрольного испытания (см.9.2.2, А.1 и А.4).

П р е д у п р е ж д е н и е – Использование диэтилового эфира и этанола или этанола, денатурированного метанолом, может привести к опасным ситуациям. Необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с ним, в том числе при утилизации.

5.5 Петролейный эфир, с диапазоном кипения от 30 °C до 60 °C, или в качестве эквивалента, пентан (CH3[CH2]3CH3) с температурой кипения 36 °C, соответствующий требованиям контрольного испытания (см.9.2.2, А.1 и А.4). Рекомендуется использовать пентан как реактив с более высокой чистотой и устойчивым качеством.

5.6 Растворитель смешанный.

Перед применением смешивают в равных объемах диэтиловый эфир (см.5.4) и петролейный эфир (см.5.5).

6 Оборудование

П р е д у п р е ж д е н и е - Поскольку определение включает в себя использование легковоспламеняющихся растворителей, все используемые электрические приборы должны отвечать требованиям законодательства, касающегося опасностей при использовании таких растворителей.

Используют стандартное лабораторное оборудование, а также следующее:

6.1 Весы аналитические 2-ого класса точности, с наибольшим пределом взвешивания 1 мг и ценой деления 0,1 мг.

6.2 Центрифуга, способная удерживать колбы или пробирки для экстрагирования жира (см.6.6), с частотой вращения от 500 мин-1 до 600-1, с радиальным ускорением 784-882 м/с2 (80-90 g) с наружной стороны колб или пробирок.

Применение центрифуги не обязательно, но рекомендовано (см.9.4.6).

6.3 Аппарат для перегонки или выпаривания, для перегонки растворителей и этанола из перегонной или конической колбы или выпаривания из стаканов или чашек (см.9.4.13) при температуре не превышающей 100 °C.

6.4 Шкаф сушильный электрический, с открытыми вентиляционными отверстиями, поддерживающий в его рабочей области температуру (102 ± 2)°C. Шкаф должен быть оснащен соответствующим термометром.

6.5 Водяная баня, поддерживающая температуру от 35 °C до 40 °C.

6.6 Колбы Можонье для экстрагирования жира, описанные в ISO 3889/IDF 219.

П р и м е ч а н и е – Допускается применять пробирки для экстрагирования жира с сифоном или приспособлением для промывания, но в этом случае методика будет отличаться. Альтернативная процедура описана в Приложении B.

Колбы для экстрагирования жира должны быть оснащены качественными корковыми пробками или пробками из других материалов (например, силиконовая резина или полиэтилентетрафторэтилен), не взаимодействующими с применяемыми реактивами. Корковые пробки должны быть обработаны диэтиловым эфиром (см.5.4), выдержаны в воде при температуре 60 °C или более в течение не менее   15 мин, а затем охлаждены в воде для насыщения водой перед использованием.

6.7 Штатив, удерживающий колбы (или пробирки) для экстрагирования жиров (см.6.6).

6.8 Приспособление для промывания, пригодное для работы со смешанными растворителями (см.5.6). Не допускается использовать пластмассовые приспособления для промывания.

6.9 Емкости для сбора жира, такие как колбы для перегона (плоскодонные) вместимостью от 125 мл до 250 мл, конические колбы, вместимостью 250 мл или металлические чашки.

Допускается использование плоскодонных металлических чашек, изготовленных из нержавеющей стали, диаметром от 80 мм до 100 мм и высотой приблизительно 50 мм.

6.10 Материал, облегчающий кипение, обезжиренный непористый фарфор, или карборунд (при использовании металлических чашек можно не применять).

6.11 Цилиндры мерные вместимостью от 5 мл до 25 мл, соответствующие требованиям ISO 4788, класса A, или любая другая посуда, подходящая для исследуемого продукта.

6.12 Пипетки, градуированные, вместимостью 10 мл, соответствующие требованиям ISO 835, класса A.

6.13 Держатели металлические для удержания колб или чашек.

6.14 Колбы мерные, с одной меткой, вместимостью 100 мл, соответствующие требованиям ISO 1042, класса A.

7 Отбор проб

Отбор проб не является частью метода, указанного в настоящем стандарте. Рекомендуемый метод отбора проб указан в [1].

Важно, чтобы полученная лабораторией проба была представительной, не была повреждена или изменена в процессе транспортирования или хранения.

Пробу хранят с момента отбора до начала испытания при температуре от 2 °C до 6 °C.

8 Подготовка проб

Испытуемую пробу нагревают для испытания до температуры от 35 °C до      40 °C на водяной бане (см.6.5). Пробу тщательно и осторожно перемешивают, не вызывая вспенивания или взбалтывания, постоянно переворачивая емкость для проб и быстро охлаждают примерно до 20 °C.

П р и м е ч а н и е - Действительное значение содержания жира нельзя получить, если:

a) молоко взбито;

b) присутствует ощутимый запах свободной жирной кислоты;

c) во время или после подготовки пробы на стенках колбы или пробирки видны белые частицы или на поверхности пробы имеются капли жира.

9 Проведение испытаний

П р и м е ч а н и я

1 Две части проб для испытания (см.9.1) экстрагируются в двух колбах Можонье (см.6.6). Экстракты из двух колб выливаются в одну подготовленную емкость для сбора жира (см.9.3).

2 Для проверки методики на соответствие пределу повторяемости (см.11.2) проводят два отдельных определения в соответствии с 9.1 - 9.4.

3 В Приложении B приводится альтернативная методика с использованием пробирок для экстрагирования жира с сифоном или приспособлением для промывания (см. примечание к 6.6).

9.1 Испытуемая проба

Тщательно перемешивают пробу (см. раздел 8), многократно плавно вращая и переворачивая контейнер 3-4 раза. Сразу после перемешивания в каждые из двух колб с точностью до 1 мг взвешивают от 10,000 г до 11,000 г испытуемой пробы для экстрагирования жира (см.6.6).

Осторожно перенести пробу в колбу для экстрагирования жира.

9.2 Контрольные испытания

9.2.1 Контрольное испытание для проверки метода

Контрольное испытание выполняют одновременно с анализом пробы, используя тот же метод и те же реактивы, но заменяя испытуемую пробу на 10 мл дистиллированной воды (см.А.2).

При использовании одного контрольного испытания для партии испытуемых проб, из которых отдельные пробы могут быть различной консистенции, необходимо удостовериться, что последовательность получения значения используемого контрольного испытания при расчете результата точно соответствует последовательности в отношении одной испытуемой пробы. Если значение, полученное при проведении контрольного испытания, постоянно превышает 1,0 мг, следует проверить реактивы (см.9.2.2). Поправки более 2,5 мг должны быть отмечены в протоколе испытаний.

9.2.2 Контрольное испытание для проверки реактивов

Для проверки качества реактивов, выполняют контрольное испытание по 9.2.1.

Дополнительно для контроля массы используют пустую емкость для сбора жира по 9.3. Реактивы не должны оставлять осадок более 1,0 мг (см.А.1).

Если масса осадка реактива в контрольном испытании более 1,0 мг, необходимо определить количество осадка растворителей каждого по отдельности путем перегонки 100 мл диэтилового эфира (см.5.4) и петролейного эфира (см.5.5), соответственно. Для получения действительной массы осадка, которая должна быть не более 1,0 мг, используют пустую емкость для сбора жира, подготовленную для контрольных целей, как описано выше.

В случае если растворители содержат летучие вещества, прочно удерживаемые в жире, проводят контрольное испытание на всех реактивах, используя для каждого растворителя емкость для сбора жира, содержащую около 1 г безводного молочного жира на 100 мл растворителя. Используют растворители только сразу после повторной прогонки.

Некачественные реактивы, растворители или реактивы после повторной перегонки необходимо заменить.

9.3 Подготовка емкости для сбора жира

Емкость для сбора жира (см. 6.9) высушивают с добавлением материала, облегчающего кипение (см. 6.10) в сушильном шкафу (см. 6.4),  при температуре  102 °C в течение 1 ч.

П р и м е ч а н и я

1 Материал, облегчающий кипение, необходим, чтобы поддерживать спокойное кипение во время последующего удаления растворителей, особенно если используется стеклянные емкости для сбора жира; допускается использовать их с металлическими чашками.

Емкость для сбора жира защищают от попадания пыли и охлаждают до температуры окружающей среды, при которой осуществляют взвешивание (стеклянную емкость для сбора жира охлаждают не менее 1 ч; металлическую чашку – не менее 30 мин).

Запрещается помещать емкость для сбора жира в эксикатор для исключения неполного охлаждения или чрезмерно длительного времени охлаждения.

Для переноса емкости для сбора жира на весы используют держатели. Емкость для сбора жира взвешивается с точностью до 1,0 мг.

2  Рекомендуется использовать держатели, что позволит избежать температурных измерений.

9.4 Определение

9.4.1 После охлаждения сразу проводят испытания, описанные в пунктах 9.4.2-9.4.13 на обоих предварительно обработанных частях пробы (см. 9.1).

9.4.2 В две колбы для экстрагирования жира (см. 9.1) с испытуемой пробой добавляют 2 мл аммиачного раствора (см. 5.1) или эквивалентный объем более концентрированного раствора аммиака (см. примечание к 5.1). Тщательно перемешивают оставшуюся часть в небольшом круглом сосуде в каждой из двух колб для экстрагирования жира.

9.4.3 Добавляют 10 мл этанола (см. 5.2). Осторожно, но тщательно перемешивают, чтобы содержимое двух колб для экстрагирования текло в прямом и обратном направлении между малым и большим сосудами. Избегают попадания жидкости близко к горлышку колбы. При необходимости можно добавить 2 капли раствора Конго красного (см.5.3).

9.4.4 Добавляют 25 мл диэтилового эфира (см.5.4). Закрывают обе колбы корковой пробкой или пробкой из других материалов, смоченного водой (см.6.6). Колбы не сильно встряхивают в течение 1 мин, чтобы избежать образования стойких эмульсий. Во время встряхивания колбы для экстрагирования жира следует держать в горизонтальном положении, малым сосудом направленным кверху, периодически давая возможность жидкости переливаться из большого сосуда в малый. При необходимости, колбы охлаждают под проточной водой до температуры окружающей среды. Аккуратно достают пробку и промывают ее и горловину колбы небольшим количеством смешанного растворителя (см.5.6). Используют приспособление для промывания (см.6.8) для того, чтобы промывная жидкость стекала в колбы.

9.4.5 Добавляют 25 мл петролейного эфира (см.5.5). Закрывают обе колбы для экстрагирования повторно увлажненной пробкой. Осторожно перемешивают в течение 30 с, как описано в 9.4.3. Продолжают встряхивать колбу, как указано в 9.4.4.

9.4.6 Центрифугируют две закрытые колбы для экстрагирования жира в течение от 1 мин до 5 мин при радиальном ускорении от 80g до 90g. При отсутствии центрифуги (см.6.2), следует поставить закрытые колбы на подставку (см.6.7), и выдержать 30 мин до тех пор, пока верхний слой жидкости не станет прозрачным и четко не отделится от слоя воды. При необходимости, охладите колбу под проточной водой до температуры окружающей среды.

9.4.7 Аккуратно снимают пробки, и ополаскивают их и внутренние части горловин колбы небольшим количеством смешанного растворителя (см.5.6). Используют приспособление для промывания (см.6.8) для того, чтобы промывная жидкость стекала в колбы. Если граница раздела между слоями находится в нижней части основания колбы, для облегчения декантации раствора можно поднять ее немного выше этого уровня, осторожно добавляя воду (см. рисунок 1).

П р и м е ч а н и е - На рисунках 1 и 2 изображена одна из трех видов колб для экстрагирования жира, описанных в ISO 3889| IDF 219. Допускается использовать и другие виды колб.

9.4.8 Удерживают колбы с помощью держателя (при необходимости можно использовать металлические чашки), осторожно декантируют как можно больше  поверхностного слоя из колбы для перегонки или конической колбы в приготовленную емкость для сбора жира (см.9.3), содержащую материал, облегчающий кипение (см.6.10). Не допускается декантации водного слоя                  (см. рисунок 2).

9.4.9 Наружную часть горловины колб для экстрагирования жира ополаскивают небольшим количеством смешанного растворителя (см.5.6). Промывную жидкость собирают в емкость для сбора жира. Не допускается, чтобы смешанный растворитель растекался по наружной поверхности колбы. При необходимости растворитель или его часть из емкости для сбора жира удаляют путем перегонки или выпаривания, как указано в 9.4.13.

9.4.10 К содержимому колб для экстрагирования жира добавляют 5 мл этанола (см.5.2), ополаскивают внутреннюю поверхность горловины колб и перемешивают, как указано в 9.4.3.

9.4.11 Второе экстрагирование выполняют, повторяя операции, указанные в 9.4.4-9.4.9 включительно. Вместо 25 мл диэтилового эфира (см. 5.4) используют       15 мл, а также 15 мл петролейного эфира (см.5.5) . При использовании диэтилового эфира ополаскивают внутреннюю поверхность горловины колбы для экстрагирования жира. При необходимости немного поднимают границу раздела до середины основания колбы, осторожно добавляя воду и направляя ее вниз по стенке колбы (см. рисунок 1), чтобы сделать окончательное декантирование растворителя как можно более полным (см. рисунок 2).

| # Условные обозначения: 1 - растворитель 2 - граница между двумя жидкостями 3 - водный слой а - При втором и третьем экстрагировании # b - При первом экстрагировании Рисунок 1 - До # декантирования | # Условные обозначения: # 1 - граница между двумя жидкостями # 2 - водный слой. # а - При втором и третьем экстрагирования b - При первом экстрагирования Рисунок 2 - После # декантирования |
| --- | --- |

9.4.12 Третье экстрагирование выполняют без добавления этанола, повторяя операции, указанные в 9.4.4 - 9.4.9. Используют только 15 мл диэтилового эфира (см.5.4) и 15 мл петролейного эфира (см.5.5). При использовании диэтилового эфира снова ополаскивают внутреннюю поверхность горловины колбы. При необходимости немного поднимают границу раздела до середины основания колбы, осторожно добавляя воду и направляя ее вниз по стенке колбы (см. рисунок 1), чтобы сделать окончательное декантирование растворителя как можно более полным                  (см. рисунок 2).

9.4.13 Удаляют растворители (включая этанол) по возможности полностью из емкости для сбора жира перегонкой, если используют перегонную или коническую колбу, или выпариванием, если используют стакан или чашку (см.6.3). Перед началом перегонки ополаскивают внутреннюю поверхность горловины конической колбы небольшим количеством смешанного растворителя (см.5.6).

9.4.14 Емкость для сбора жира (колбу для перегонки или коническую колбу) помещают в горизонтальном положении в сушильный шкаф (см.6.4) и выдерживают 1 ч при температуре 102 °C (для улетучивания паров растворителей). Извлекают емкость для сбора жира из сушильного шкафа и немедленно проверяют чистоту жира. Если жир не прозрачный, что указывает на наличие посторонних примесей, всю процедуру следует повторить. Если жир прозрачный, то защищают емкость от попадания пыли и охлаждают до температуры весовой комнаты (стеклянную емкость для сбора жира - примерно 1 ч, металлическую чашку - минимум 30 мин). Непосредственно перед взвешиванием емкость для сбора жира не следует протирать. Для установления емкости на весы (см.6.1) используют держатели (см.6.13). Взвешивают емкость с точностью до 1,0 мг.

9.4.15 Емкость для сбора жира помещают в горизонтальном положении в сушильный шкаф (см.6.4) и выдерживают 30 мин при температуре 102 °C. Охлаждают и повторно взвешивают, как указано в 9.4.14. При необходимости повторяют процедуры нагревания, охлаждения и взвешивания до тех пор, пока разница в массе между двумя последующими взвешиваниями не уменьшится до   1,0 мг или начнет увеличиваться. Записывают минимальную массу как массу емкости для сбора жира и экстрагированного вещества.

10 Обработка и представление результатов

10.1 Обработка результатов

Рассчитывают содержание жира в пробе, Wf, %,  по формуле (1):

wf=m1-m2-m3-m4m0×100  ,                       (1)

где m0 - масса испытуемой пробы (см.9.1), г;

m1 - масса емкости для сбора жира с экстрагированным веществом, определенная по 9.4.15, г;

m2- масса емкости для сбора жира (см.9.3), г;

m3- масса емкости для сбора жира, используемого в контрольном испытаний (см.9.2) с экстрагируемым веществом, указанном в 9.4.15, г;

m4- масса емкости для сбора жира (см.9.3), используемого в контрольном испытаний (см.9.2), г;

100 – коэффициент пересчета в проценты.

10.2 Представление результатов

Результат округляют до трех десятичных знаков.

11 Прецизионность

11.1 Межлабораторные сравнительные испытания

Подробности межлабораторного определения прецизионности метода в соответствии с [3] и [4].

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости выражаются для        95 %-ного доверительного уровня и в случае необходимости применяют для диапазонов концентрации и матриц, отличных от данных.

11.2 Повторяемость

Абсолютная разница между результатами двух независимых испытаний, полученными с использованием одного и того же метода на идентичных пробах материала в одной лаборатории одним оператором, на одном оборудовании в течение короткого промежутка времени, не более чем в 5 % случаев не должна превышать массовую долю жира 0,005 %.

11.3 Воспроизводимость

Абсолютная разность между результатами двух независимых испытаний, полученными с использованием одного и того же метода на идентичных пробах в разных лабораториях разными операторами на различном оборудовании в течение короткого промежутка времени не должна превышать массовую долю в 0,015 % более чем 5 % случаев.

12 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать:

a) всю информацию, необходимую для полной идентификации пробы;

b) метод отбора проб (при наличии информации);

c) использованный метод испытания со ссылкой на настоящий стандарт;

d) технические данные не указанные в настоящем стандарте или  дополнительные, вместе с информацией по любому инциденту, который мог повлиять на результат испытания;

e) внесение поправки, если в контрольном испытании метода получено значение, более 2,5 мг;

f) полученные результат(ы) или окончательный полученный результат, если была проверена повторяемость.

Приложение А

(справочное)

Примечания к методам

А.1 Контрольное испытание для проверки реактивов (см. 9.2.2)

При проведении контрольного испытания для контроля массы должна быть использована емкость для сбора жира, чтобы из-за изменений в атмосферных условиях весовой комнаты или тепловых воздействий на емкость для сбора жира не было выдвинуто ошибочное предположение о присутствии или отсутствии нелетучего вещества в экстракте реактивов. Такая емкость для сбора жира может быть использована как уравновешивающая емкость, если используются весы, имеющие две чашки. В противном случае должно учитываться отклонение массы (m3 - m4 в 10.1) емкости для сбора жира при контроле, если в контрольном опыте проводится проверка массы емкости для сбора жира. Поэтому изменение массы емкости для сбора жира, скорректированной по изменению массы емкости для сбора жира при контрольном методе, не должно превышать 1,0 мг.

Растворители могут содержать летучее вещество, которое прочно удерживается в жире. Если существуют индикаторы присутствия таких веществ, необходимо выполнить контрольную проверку для всех реактивов и для каждого растворителя, используя емкость для сбора жира и около 1 г безводного молочного жира. При необходимости растворители повторно перегоняют в присутствии 1 г безводного молочного жира на 100 мл растворителя. Использовать растворители необходимо сразу после повторной перегонки.

А.2 Контрольное испытание, проводимое одновременно с определением (см. 9.2.1)

Значение, полученное при проведении контрольного испытания, выполняемого одновременно с определением, позволяет скорректировать массовую долю жира, экстрагированных из испытуемой пробы (m1 - m2) с учетом присутствия любого нелетучего вещества, полученного из реактивов, а также любого изменения атмосферных условий в весовой комнате при двух взвешиваниях (9.4.15 и 9.3).

При благоприятных условиях (низкое значение в контрольном испытании реактивов, постоянная температура в весовой комнате, достаточное время охлаждения емкости для сбора жира) это значение будет меньше 1,0 мг и может быть проигнорировано в расчете в случае постоянных определений.

Немного завышенные значения (положительные и отрицательные) до 2,5 мг, также часто не принимают в расчет. После корректировки таких значений результаты будут точными. Если вносятся поправки более 2,5 мг, то это должно быть отмечено в протоколе испытаний (раздел 12).

Если значение, полученное в контрольном испытании, постоянно превышает 1,0 мг, то реактивы должны быть проверены. Любые реактивы с примесями необходимо заменить или очистить (см. 9.2.2 и A.1).

А.3 Испытание на наличие пероксидов

Для испытания перекисей необходимо к 10 мл диэтилового эфира в небольшой цилиндр со стеклянной пробкой, предварительно промытый эфиром, добавить 1 мл свежеприготовленного раствора йодида калия концентрацией 100 г/л,. Встряхивают цилиндр и оставляют на 1 мин. При этом слой диэтилового эфира не должен желтеть.

Для определения перекисей могут быть использованы другие методы.

Для обеспечения того, что диэтиловый эфир свободен от перекисей, необходимо отработать диэтиловый эфир за 3 дня перед применением, следующим образом.

Разрезать цинковую фольгу на полоски, которыми наполовину заполняют бутыль, содержащую диэтиловый эфир, используя приблизительно 8000 мм2 фольги на 1 л диэтилового эфира.

Перед использованием полностью погружают полоски фольги на 1 мин в раствор, содержащий 10 г пентагидрата сульфата меди (II) (CuSO4×5H2O) и 2 мл концентрированной серной кислоты (98 % массовой доли) на 1 л. Осторожно, но полностью промывают полоски водой, помещают мокрые, покрытые медью полоски в бутыль, содержащую диэтиловый эфир, и оставляют полоски в бутыли.

Могут быть использованы и другие методы, если они не повлияют на результат определения.

А.4 Диэтиловый эфир содержащий антиоксиданты

Для определения жира, в некоторых странах применяют диэтиловый эфир, с содержанием около 1 мг/кг антиоксидантов.

Иногда применяют диэтиловый эфир с более высоким содержанием антиоксидантов, например, до 7 мг/кг. Такой эфир должен применяться в постоянных определениях с обязательным контрольным определением, выполняемым одновременно с определением, чтобы исправить систематические погрешности из-за осадков антиоксидантов.

A.5 Этанол

Можно использовать этанол, денатурированный не с помощью метанола, а любым другим способом, при условии, что денатурат не оказывает влияния на результат определения.

Приложение В

(справочное)

Альтернативный метод  определения с использованием пробирок для экстрагирования жира с сифоном или приспособлением для промывания

В.1 Общие положения

Если используются пробирки для экстрагирования жира с сифоном или приспособлением для промывания, необходимо применять методику, описанную в настоящем приложении. Пробирки должны быть снабжены корковыми пробками или пробками из других материалов, описанными в 6.6 (пример приведен на рисунке В.1).

# Размеры приведены в миллиметрах

| # a) С приспособлением для сифона | b) С приспособлением для промывочной емкости |
| --- | --- |

# a Вместимость до данного уровня с удаленным приспособлением (105 ± 5) мл.

# b Толщина стенки (1,5 ± 0,5) мм.

# Рисунок B.1 - Примеры пробирок для экстрагирования жира

В.2 Методика

B 2.1 Подготовка испытуемой пробы

См. раздел 8.

B.2.2 Испытуемая проба

Подготавливают испытуемую пробу, как описано в 9.1, но используя пробирки для экстрагирования жира (см. примечание к 6.6 и рисунок В.1). Испытуемая проба должна быть помещена на дно пробирки для экстрагирования жира.

B.2.3 Контрольное испытание

См. 9.2 и пункт A.2.

B.2.4 Подготовка сборника для жира

См. пункт 9.3.

B.2.5 Определение

B.2.5.1 Определение выполняют незамедлительно.

Проводят этапы, описанные в п. B.2.5.2-B.2.5.13 для испытуемой пробы в двух параллельных определениях (см. B.2.2).

B.2.5.2 В две колбы для экстрагирования жира с испытуемой пробой             (см. B.2.5.1) добавляют по 2 мл аммиачного раствора (см. 5.1) или эквивалентный объем более концентрированного аммиачного раствора (см. примечание к 5.1). Тщательно перемешивают с предварительно отработанным частями образца, которые находятся на дне пробирок.

B.2.5.3 Добавляют 10 мл этанола (см. 5.2). Осторожно, но тщательно перемешивают на дне пробирок. При необходимости, добавляют 2 капли раствора конго-красного (см. 5.3).

B.2.5.4 Добавляют 25 мл диэтилового эфира (см. 5.4). Закрывают пробирку для экстрагирования жира корковой пробкой пропитанными водой или пробкой из других материалов, смоченной водой (см. 6.6). Пробирку в течение 1 мин, постоянно переворачивая, встряхивают энергично, но не чрезмерно, чтобы избежать образования стойких эмульсий. При необходимости охлаждают пробирку в проточной воде. Осторожно вынимают пробку и промывают ее и горловину пробирки небольшим количеством смешанного растворителя (см. 5.6). Используют приспособления для промывания (см. 6.8) так, чтобы промывная жидкость стекала в пробирку.

B.2.5.5 Добавляют 25 мл петролейного эфира (см. 5.5). Закрывают пробирку для экстрагирования жира пробкой, повторно смоченной водой. Осторожно встряхивают пробирку в течение 30 с, остальные манипуляции проводят, как описано в B.2.5.4.

B.2.5.6 Закрытую пробирку для экстрагирования жира центрифугируют в течение 1-5 мин при радиальном ускорении 80-90 g. При отсутствии центрифуги (см. 6.2) закрытую пробирку устанавливают на подставку (см. 6.7) примерно на 30 мин, пока поверхностный слой не станет прозрачным и четко не отделится от водного слоя. При необходимости пробирку охлаждают в проточной воде до температуры окружающей среды.

B.2.5.7 Осторожно вынимают пробку и промывают ее и внутреннюю часть горловины пробирки для экстрагирования жира небольшим количеством смешанного растворителя (см. 5.6). Используют приспособление для промывания (см. 6.8) так, чтобы промывная жидкость стекала в пробирку.

B.2.5.8 В пробирку для экстрагирования жира вставляют приспособление для промывания. Проталкивают вниз удлиненную внутреннюю часть приспособления так, чтобы оно находилось примерно на 4 мм выше границы раздела между слоями. Внутренняя часть приспособления должна располагаться параллельно оси пробирки для экстрагирования жира.

Осторожно переносят верхний слой из пробирки для экстрагирования жира в сосуд для сбора жира (см. 9.3), содержащий небольшое количество материала, облегчающего кипение (см. 6.10), если используются перегонные или конические колбы (можно применять металлические чашки). Не допускают попадания содержимого водного слоя в сосуд для сбора жира. Выходное отверстие крепящего приспособления промывают небольшим количеством смешанного растворителя, собирая промывную жидкость в сосуд для сбора жира.

П р и м е ч а н и е - Поверхностный слой можно переносить из пробирки для экстрагирования жира, используя, например, резиновую грушу, прикрепленную к короткому стержню.

B.2.5.9 Ослабляют крепящее приспособление от горловины пробирки для экстрагирования жира. Слегка приподнимают крепление и промывают нижнюю часть удлиненной внутренней части небольшим количеством смешанного растворителя (см. 5.6). Опускают и повторно вставляют приспособление для крепления и переносят в сосуд для экстрагирования жира.

Снова промывают выходное отверстие крепящего приспособления небольшим количеством смешанного растворителя, собирая промывную жидкость в сосуд для сбора жира. При необходимости удаляют растворитель или его часть из сосуда для экстрагирования жира путем перегонки или выпаривания, как указано в 9.4.13.

B.2.5.10 Снова ослабляют крепящее приспособление на горловине. Слегка приподнимают его и добавляют 5 мл этанола к содержимому пробирки для экстрагирования жира. Этанол используют для промывания удлиненной внутренней части крепящего приспособления. Перемешивают так, как описано в B.2.5.3.

B.2.5.11 Выполняют второе экстрагирование, повторяя операции, описанные в В.2.5.4-В.2.5.9. Вместо 25 мл используют только 15 мл диэтилового эфира (см. 5.4) и        15 мл петролейного эфира (см. 5.5). Используя диэтиловый эфир, промывают удлиненную часть крепящего приспособления при его удалении из пробирки для экстрагирования жира после предыдущего экстрагирования.

B.2.5.12 Выполняют третье экстрагирование без добавления этанола путем повторения операций, описанных в B.2.5.4 по B.2.5.9, используя 15 мл диэтилового эфира и 15 мл петролейного эфира. Промывают удлиненную внутреннюю часть крепящего приспособления диэтиловым эфиром в соответствии с B.2.5.11.

B.2.5.13 Далее выполняют действия в соответствии с 9.4.13 по 9.4.15 настоящего стандарта.

# Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица Д.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| # Обозначение ссылочного международного стандарта | # Степень соответствия | # Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| # ISO 835 | # - | * |
| # ISO 1042 | # - | * |
| # ISO 3889/IDF 219 | # - | * |
| # ISO 4788 | # - | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта. |  |  |

Библиография

[1]	 ISO 707│IDF 50 Milk and milk products — Guidance on sampling (Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб).

[2]	 ISO 12111│IDF 1 Milk — Determination of fat content — Gravimetric method (Reference method) (Молоко. Определение содержания жира.  Гравиметрический метод (контрольный метод)).

[3]	 ISO 5725:1986 Precision of test methods — Determination of repeatability and reproducibility for a standard test method by inter-laboratory tests (Прецизионность методов испытаний. Определение повторяемости и воспроизводимости результатов стандартного метода с помощью межлабораторных испытаний).

[4]	 INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION. Interlaboratory collaborative studies, Second series. Bull. Int. Dairy Fed. 1988, (235).

УДК 637.11.006.354			МКС 67.100.10   				IDT

Ключевые слова: молоко обезжиренное, сыворотка, пахта, содержание жира, гравиметрический метод

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

Генерального директора                                                           С. Ю. Радаев

Руководитель Департамента

анализа и систематизации                                                      Е.М. Амирханова

Ведущий специалист Департамента

анализа и систематизации                                                          Ә.К. Қойлыбай