ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 15648 (проект, КZ, редакция 1) |
| --- | --- | --- |

Масло сливочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СОЛИ

Потенциометрический метод

(ISO 15648:2004, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2021

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №       от         )

За принятие проголосовали

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 15648:2004 «Масло сливочное. Определение содержания соли. Потенциометрический метод» (Butter -- Determination of salt content -- Potentiometric method)

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 5 «Молоко и молочная продукция» технического комитета по стандартизации ISO/ТС 34 «Пищевые продукты» Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной молочной федерацией (IDF) в сотрудничестве с Ассоциацией аналитических сообществ (AOAC International).

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия - идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ______________________________________________________________________

Масло сливочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СОЛИ

Потенциометрический метод

Butter -- Determination of salt content -- Potentiometric method

# ______________________________________________________________________

# Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания соли в сливочных маслах, содержащих более 0,1 % массовой доли соли.

П р и м е ч а н и е – Если данный метод используется для определения ниже установленного содержания массовой доли соли, ожидаемый результат будет выше, чем для соленого масла, см. [4].

# 2 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется следующий термин с соответствующим определением:

2.1 содержание соли в сливочном масле (salt content of butter): Массовая доля веществ, определенных методом, установленным в настоящем стандарте.

П р и м е ч а н и е - Содержание соли выражается в виде массовой доли хлорида натрия (соли) в процентах.

3 Сущность метода

Часть пробы для испытания растворяется в воде.

Метод основан на определении содержания хлорид-ионов методом потенциометрического титрования со стандартным титрованным раствором нитрата серебра.

4 Реактивы

Необходимо использовать реактивы только требуемой аналитической чистоты, если не установлено иное, а также дистиллированную воду.

4.1 Стандартный раствор нитрата серебра (AgNO3) для титрования, с концентрацией от 0,08 до 0,12 моль/л.

В воде, свободной от диоксида углерода, растворить от 13,6 г. до 20,4 г. нитрата серебра и довести объем до 1 000 мл. Установить действительную концентрацию стандартного титрованного раствора нитрата серебра по хлористому натрию, предварительно высушенному при температуре 300 °C в течение 2 ч.

Проект, редакция 2

Концентрация стандартного титрированного раствора нитрата серебра выражается с точностью до четырех десятичных знаков. Раствор необходимо хранить в защищенном от прямого солнечного света месте.

Раствор можно использовать в промышленных целях.

4.2 Раствор азотной кислоты, (HNO3) ≈ 4 моль/л.

5 Оборудование

Используют стандартное лабораторное оборудование, в частности следующее:

5.1 Весы лабораторные аналитические, с точностью взвешивания до 1 мг, с  ценой деления до 0,1 мг.

5.2 Потенциометр, снабженный измерительным электродом для определения хлорида (например, серебряным электродом) и электродом сравнения (например, ртутно-(I) сульфатным электродом).

5.3 Колба, для перемешивания и титрования.

5.4 Цилиндр градуированный, вместимостью 50 мл и 100 мл.

5.5 Бюретка, вместимостью 50 мл и ценой деления 0,1 мл, или бюретка автоматическая плунжерная, с ценой деления 0,01 мл, сделанные из стекла коричневого цвета или защищенные от света.

5.6 Миксер механический

Для (полу-) автоматический титрования может использоваться оборудование п.п. 5.2-5.6.

5.7 Ложка или палочка.

6 Отбор проб

Важно, чтобы проба, полученная лабораторией, не была повреждена или изменена в процессе транспортирования или хранения.

Отбор проб не является частью метода, установленного в настоящем стандарте. Рекомендованный метод отбора проб приведен в [1].

Пробу необходимо хранить таким образом, чтобы предотвратить повреждение и изменение состава.

7 Подготовка проб для испытания

Для испытания берут представительную пробу сливочного масла.

Если проба для испытания визуально не однородна или по ее характеристикам (продолжительность и условия хранения) можно определить, что проба имеет неоднородную консистенцию, то необходимо:

a) Разогреть пробу в закрытом контейнере, наполненном пробой наполовину или на две третьи от объема, до температуры при которой проба будет достаточно мягкой для легкого перемешивания до однородного состояния (механическим миксером или вручную). Температура при перемешивании не должна превышать 
30 °C.

b) Охладить пробу до температуры окружающей среды при постоянном перемешивании до полного остужения. Непосредственно после охлаждения контейнер с пробой открыть и перед взвешиванием быстро перемешать не более 
10 с соответствующим устройством, например, ложкой или палочкой (см. 5.7).

8 Проведение испытаний

8.1 Рабочая часть пробы

Навеску пробы (см. 7) массой от 2 г до 4 г взвесить с точностью 
до 1 мг, в колбу (см. 5.3). Записать массу пробы с точностью до 0,1 мг.

8.2 Определение

8.2.1 В колбу с навеской добавить 100 мл кипяченой воды или 100 мл дистиллированной воды и нагреть до момента кипячения, чтобы растворить пробу. Охладить полученную суспензию до температуры 55 °C.

Поместить измерительный электрод и электрод сравнения потенциометра  (см. 5.2) в суспензию.

Оттитровать анализируемую суспензии раствором нитрата серебра (см. 4.1) до достижения конечной точки титрования, используя бюретку (см. 5.5).

П р и м е ч а н и е - Конечная точка титрования соответствует максимальной разности потенциалов, которая наблюдается между двумя последовательными равными добавками (около 0,05 мл) стандартного титрованного раствора нитрата серебра.

8.2.2 В случае затруднительного титрования, к содержимому колбы добавляют от 2 до 3 мл раствора азотной кислоты (см. 4.2). При проведении испытания 
(см. приложение A), необходимо обеспечить точность измерений.

8.3 Контрольное испытание

Контрольное испытание проводят, используя реактивы, без навески пробы.

9 Расчет и представление результатов

9.1 Расчет

Массовую долю соли в образце для испытания, w, %, рассчитывают по формуле:

w=V1-V0×5,84 cm

где V0 - объем стандартного титрованного раствора нитрата серебра, израсходованного в контрольном испытании (см. 8.3), мл;

V1 - объем стандартного титрованного раствора нитрата серебра, израсходованного в определении (см. 8.2), мл;

c – точная концентрация стандартного раствора нитрата серебра, моль/л;

5,84 - показатель преобразования экспериментально полученного количества Cl- в соль (NaCl);

m - масса навески пробы (см. 8.1), г.

9.2 Представление результатов

Результаты испытания округляют с точностью до двух десятичных знаков.

10 Точность

10.1 Межлабораторные испытания

Информация о межлабораторном испытании для определения точности метода приведена в приложении A.

Полученные значения не могут быть применены к другим диапазонам концентраций и веществ, кроме приведенных в настоящем стандарте.

10.2 Повторяемость

Абсолютная разность между двумя независимыми результатами испытаний, полученными с использованием одного и того же метода на идентичных пробах в одной лаборатории одним лаборантом с применением одного и того же оборудования в течение короткого промежутка времени не должна превышать более чем в 5 % случаев массовую долю в 0,05 %.

10.3 Воспроизводимость

Абсолютная разность между двумя независимыми результатами испытаний, полученными с использованием одного и того же метода на идентичных пробах в разных лабораториях разными лаборантами на различном оборудовании, не должна превышать более чем в 5 % случаев массовую долю в 0,08 %.

11 Протокол испытания

Протокол испытания должен указывать:

a) информацию, необходимую для полной идентификации образца;

b) использованный метод отбора образца, если он известен;

c) использованный метод испытания, со ссылкой на настоящий стандарт;

d) все технические данные не указанные в настоящем стандарте или  дополнительные, вместе с информацией по любому инциденту, который мог повлиять на результат испытания;

e) полученные результат(ы) или окончательный полученный результат, если была проверена повторяемость.

Приложение A

(справочное)

Результаты межлабораторных испытаний

A.1 Совместное международное испытание, в котором было задействовано одиннадцать лабораторий было проведено на шести образцах сливочного масла, каждый образец был разделен на две равные части (слепые дубликаты), так чтобы получилось двенадцать образцов для испытания.

Испытание проведено Норвежским институтом по экологическому анализу и анализу пищевых продуктов. Полученные результаты были подвергнуты статистическому анализу, в соответствии со [2] и [3] с целью получения точных данных, указанных в таблице A.1.

Основываясь на полученных результатах, показатель повторяемости был установлен на значении 0,05 %. Показатель воспроизводимости был установлен на значении 0,08 %.

Таблица A.1 — Результаты межлабораторных испытаний

|  | Образцы сливочного масла |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | Средняя величина b |
| Количество оставшихся участвующих лабораторий, после исключения выпадающих значений | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 |  |
| Среднее значениеa | 1,388 | 1,306 | 1,051 | 0,015 | 2,027 | 1,295 |  |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr a | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,003 | 0,016 | 0,023 | 0,018 |
| Коэффициент изменчивости повторяемости a | 1,13 | 1,43 | 1,65 | 20,73 | 0,77 | 1,81 | 1,36 |
| Показатель повторяемости, r (= 2,8 sr) a | 0,044 | 0,052 | 0,048 | 0,008 | 0,044 | 0,066 | 0,051 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR a | 0,023 | 0,041 | 0,024 | 0,013 | 0,025 | 0,026 | 0,028 |
| Коэффициент изменчивости воспроизводимостиa | 1,62 | 3,16 | 2,32 | 88,80 | 1,22 | 2,04 | 2,07 |
| Показатель воспроизводимости, R (= 2,8 sR) a | 0,063 | 0,115 | 0,068 | 0,036 | 0,069 | 0,074 | 0,078 |
| a Массовая доля в процентах. |  |  |  |  |  |  |  |
| b Средние значения без образца сливочного масла D. |  |  |  |  |  |  |  |

A.2 Дополнительное исследование было организовано с помощью процедуры, описанной в пункте 8.2.1. Это исследование было организовано для того, чтобы показать, что добавление азотной кислоты до титрования допускается. Значительной разницы между результатами измененного метода и неизменного метода нет.

Результаты испытания, полученные с добавлением азотной кислоты (измененный метод) показаны в таблице A.2.

Таблица A.2 — Результаты межлабораторных испытаний с добавлением азотной кислоты (HNO3)

|  | Образцы сливочного масла |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | Средняя величина b |
| Количество оставшихся участвующих лабораторий, после исключения выпадающих значений | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 |  |
| Среднее значение a | 1,385 | 1,314 | 1,047 | 0,017 | 2,021 | 1,297 |  |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr a | 0,012 | 0,010 | 0,013 | 0,002 | 0,011 | 0,023 | 0,014 |
| Коэффициент изменчивости воспроизводимости a | 0,88 | 0,80 | 1,21 | 12,68 | 0,52 | 1,75 | 1,03 |
| Показатель повторяемости, r (= 2,8 sr) a | 0,034 | 0,029 | 0,035 | 0,006 | 0,030 | 0,064 | 0,038 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR a | 0,021 | 0,020 | 0,013 | 0,015 | 0,040 | 0,030 | 0,025 |
| Коэффициент изменчивости воспроизводимостиaa | 1,52 | 1,50 | 1,29 | 90,88 | 1,97 | 2,29 | 1,97 |
| Показатель воспроизводимости, R (= 2,8 sR) a | 0,059 | 0,055 | 0,038 | 0,043 | 0,112 | 0,083 | 0,069 |
| a Массовая доля в процентах. |  |  |  |  |  |  |  |
| b Средние значения без образца сливочного масла D. |  |  |  |  |  |  |  |

Библиография

[1] ISO 707 Milk and milk products — Guidance on sampling )

[2] ISO 5725-1 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions

[3] ISO 5725-2 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

[4] BRÅTHEN, G. and MARTENS, R. Bulletin of the IDF (to be published)

________________________________________________________________________

УДК 622.333					 МКС 67.100.20 				   	IDT

Ключевые слова: масло сливочное, определение соли, потенциометрический метод

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

Генерального директора                                                           С. Ю. Радаев

Ведущий специалист Департамента

анализа и систематизации                                                          Ә.К. Қойлыбай

Эквивалентен IDF 50.