ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 13909-8 (проект, KZ, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

Уголь каменный и кокс

Механический отбор проб

Часть 8

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ

(ISO 13909-8:2016, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного введения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в соответствии 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №___ от _______)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13909-8:2016 «Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 8. Методы определения систематической погрешности» («Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 8: Methods of testing for bias»).

Международный стандарт разработан международным Техническим комитетом ISO/TS 27 «Твердое минеральное топливо», Подкомитетом SC 4 «Отбор проб»

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие или межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении Д.А

- ВЗАМЕН ГОСТ ISO 13909-8-2013

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение…………………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| 1 Область применения………………………………………………………………………… | 1 |
| 2 Нормативные ссылки………………………………………………………………………… | 1 |
| 3 Термины и определения…………………………………………………………………….. | 2 |
| 4 Общие положения……………………………………………………………………………. | 2 |
| 5 Предварительное испытание……………………………………………………………….. | 2 |
| 6 Контрольные методы………………………………………………………………………… | 3 |
| 7 Разработка испытания……………………………………………………………………….. | 4 |
| 7.1 Выбор параметров испытания………………………………………………………….. | 4 |
| 7.2 Количество парных проб.......................................................................................... | 5 |
| 7.3 Выбор парных проб................................................................................................... | 5 |
| 7.3.1 Состав парных проб............................................................................................ | 5 |
| 7.3.2 Парные точечные пробы..................................................................................... | 5 |
| 7.3.3 Пробы из серий пар............................................................................................. | 5 |
| 7.4 Выбор топлива для испытания................................................................................ | 6 |
| 7.5 Кокс............................................................................................................................. | 6 |
| 8 Проведение испытания.................................................................................................. | 6 |
| 8.1 Общие положения..................................................................................................... | 6 |
| 8.2 Отбор и подготовка проб для испытания................................................................ | 7 |
| 9 Краткое описание процедуры испытания..................................................................... | 8 |
| 9.1 Общие положения..................................................................................................... | 8 |
| 9.2 Особые меры предосторожности при испытании проб на содержание влаги..... | 8 |
| 9.3 Документация............................................................................................................ | 9 |
| 10 Статистический анализ и интерпретация................................................................... | 9 |
| 10.1 Описание статистической процедуры................................................................... | 9 |
| 10.2 Расчеты.................................................................................................................... | 9 |
| 10.2.1 Статистическая процедура выявления выбросов.......................................... | 9 |
| 10.2.2 Удаление выбросов.......................................................................................... | 10 |
| 10.2.3 Расчет доверительных интервалов и определение систематической погрешности....................................................................................................................... | 11 |
| 10.2.4 Обзор доверительной вероятности 95% для систематической погрешности....................................................................................................................... | 14 |
| 11 Протокол испытания.................................................................................................... | 15 |
| Приложение A (справочное) Примеры расчетов............................................................ | 16 |
| Библиография.................................................................................................................... | 29 |

Введение

Настоящий стандарт подготовлен на основе международного стандарта           «Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 8. Методы определения систематической погрешности» («Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 8: Methods of testing for bias»), разработанного международным Техническим комитетом ИСО/ТК 27 «Твердое минеральное топливо», Подкомитетом ПК 4 «Отбор проб».

Международный стандарт ISO 13909-8:2016 отменяет и заменяет                   ISO 13909-8:2001 и представляет его технический пересмотр.

Используемые средства измерений в настоящем стандарте должны соответствовать требованиям законодательства государства в области обеспечения единства измерений.

Стандартный метод определения систематической погрешности при отборе проб в полевых условиях невозможно установить, потому что детали процедуры будут неизбежно зависеть от местных условий. Однако, можно указать определенные принципы, изложенные в настоящем стандарте, которые обсуждаются в этой части ISO 13909, которых следует придерживаться.

Определение систематической погрешности является трудоемким и дорогостоящим процессом. Поэтому, все определения систематической погрешности в обязательном порядке включают тщательную предварительную проверку с принятием соответствующих мер относительно устранения любых недостатков в ее работе, способных стать причиной систематической погрешности.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

_______________________________________________________________________

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ И КОКС

Механический отбор проб

Часть 8. Методы определения систематической погрешности

Hard coal and coke. Mechanical sampling

Part 8: Methods of testing for bias

_______________________________________________________________________

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения систематической погрешности отбора проб для испытаний каменного угля и кокса, отобранных в соответствии с серией стандартов ISO 13909.

Примечание - В тексте используется термин "топливо", если в контексте уголь и кокс применяются вместе, если уголь и кокс применяются в контексте по отдельности, то используется либо термин "уголь", либо "кокс".

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 13909-1, Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 1: General introduction (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 1. Общие положения).

ISO 13909-4, Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 4: Coal - Preparation of test samples (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 4. Уголь. Подготовка проб для испытаний).

ISO 13909-6, Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 6: Coke - Preparation of test samples (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 6. Кокс. Подготовка проб для испытаний).

ISO 13909-7:2016 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 7: Methods for determining the precision of sampling, sample preparation and testing (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 7: Методы определения прецизионности отбора, подготовка и испытания проб)

# проект, KZ, окончательная редакция

ISO 21398, Hard coal and coke — Guidance to the inspection of mechanical sampling systems (Уголь каменный и кокс. Руководство по контролю системы механического отбора проб).

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ISO 13909-1.

4 Общие положения

Проверка системы отбора проб на систематическую погрешность основана на отборе ряда пар проб по существу одного и того же топлива, причем один член каждой пары отбирается проверяемой системой или проверяемым компонентом системы, а другой член - контрольным методом. Для каждой пары определяют разность между результатами анализа. Серии разностей между результатами анализа, полученные таким образом, подвергаются статистическому анализу.

Чувствительность используемого статистического анализа зависит от числа сравниваемых пар, дисперсии разностей между членами пар и количества параметров, используемых для анализа.

Статистический анализ, которому будут подвергнуты результаты, предполагает выполнение следующих трех условий:

- многомерное нормальное распределение переменных;

- независимость погрешностей измерения отдельных параметров;

- однородность данных.

5 Предварительная проверка

Первичными источниками информации о соответствии отбора проб стандартным требованиям являются технические условия на оборудование и чертежи.

Необходимо провести тщательный осмотр оборудования для отбора проб и изучить спецификации его компонентов (см. ISO 21398).

Сторона, выполняющая анализ, должна провести проверку показателей оборудования путем измерений и наблюдений в рабочих (полевых) условиях. Работа системы пробоотбора должна быть исследована как с потоком топлива, так и без топлива.

Проверку до испытаний всех операций и оборудования как в статическом состоянии, так и под нагрузкой должен выполнять персонал, имеющий опыт работы в части отбора проб сегрегированных, неоднородных, кусковых насыпных материалов. Рекомендуется также вести наблюдение при проходе всей партии, чтобы работа велась при нормальных условиях.

Нельзя выполнять анализ на определение систематической погрешности, пока не будут устранены все факторы, способные вызвать систематическую погрешность, если не требуется оценить работу системы или компонента в том состоянии, в котором он реально находится. В последнем случае проверка до испытаний обеспечивает важные документированные сведения о том, какие условия существовали на момент испытания.

- Контрольные методы

Чтобы проверить систематическую погрешность всей системы в целом, требуется использовать контрольный метод отбора проб, которому свойственно отсутствие систематической погрешности, являющееся обязательным требованием. Предпочтительным методом является метод с остановленной ленты конвейера, т.е отбор точечных проб со всего поперечного сечения топлива на ленте конвейера путем остановки движения ленты через определенные интервалы времени. Правильно отобранная с остановленной ленты точечная проба рассматривается как контрольная точечная проба.

Примечание - Если невозможно отобрать точечные пробы с остановленной ленты, можно использовать другие стандартные методы, но в таких случаях заключение о кажущемся отсутствии систематической погрешности по отношению к контрольному методу может быть ошибочным, и поэтому использование таких методов ставит под угрозу обоснованность и достоверность полученных результатов..

При отборе точечных проб с остановленной ленты конвейера может произойти некоторое нарушение обычных рабочих операций, и поэтому может потребоваться координация плана исполнения обычных рабочих операций и организация, позволяющая свести к минимуму такое нарушение. Необходимо признать, что задействованная в испытании конвейерная система может быть использована в течение только нескольких часов в день для сохранения нормальной работы и не может быть использована исключительно для анализа систематической погрешности, если только топливо не может быть отведено на разгрузку к другому пункту. Это может продлить период, необходимый для завершения оперативной работы, и потребует специальных мер для доставки топлива в систему для испытания.

Точечные пробы с остановленной ленты конвейера должны отбираться при помощи рамки для отбора проб (см. рисунок 1) или подобным пробоотборным устройством по всему поперечному сечению твердого минерального топлива, находящегося на неподвижной ленте, по длине ленты, превышающей, как минимум, в три раза номинальный максимальный размер расхода топлива.

Рисунок 1 - Рамка для отбора проб

Рамка для отбора проб (или подобное пробоотборное устройство) должна быть установлена на неподвижной ленте в заранее определенном положении так, чтобы разделительные пластины с каждой стороны соприкасались с лентой поперек по всей ее ширине. Все частицы, находящиеся внутри между торцевыми пластинами рамки для отбора проб должны быть сметены в контейнер для проб.

Частицы, препятствующие вставке торцевой пластины с левой стороны, должны быть продвинуты в точечную пробу, в то время как те, которые затрудняют вставку торцевой пластины на правой стороне, должны быть отодвинуты, чтобы они не попали в точечную пробу или наоборот. Какая практика принята вначале, такой она должна оставаться до конца отбора.

Необходимо следить, чтобы свести к минимуму риск внесения систематической погрешности в ходе подготовки проб, точечных проб и всего оборудования, а также соответствующих параметров испытания.

Рекомендуется, чтобы все точечные/общие пробы взвешивались сразу же после отбора, а также до и после каждой операции дробления и деления.

Особое внимание следует обратить на уменьшение непредвиденных потерь массы.

Обо всех наблюдаемых потерях массы пробы делают запись в протоколе.

- Разработка испытания

  - Выбор параметров испытания

Анализ систематической погрешности можно выполнить по показателям зольности, содержанию влаги или любой другой требуемой переменной, но обычно достаточно первых двух. При желании можно добавить другие переменные. Однако при фиксированном количестве пар проб испытание часто становится менее чувствительным к обнаружению систематической погрешности, поскольку в это испытание включаются дополнительные переменные.

Систематическая погрешность при определении зольности на сухое состояние чаще всего вызвана погрешностями за счет гранулометрического состава. Систематическая погрешность при определении содержания влаги может быть вызвана многими факторами, включая, но не ограничиваясь этим, погрешности за счет гранулометрического состава, потерь влаги, связанных с дробилками, избыточной вентиляции в пределах системы пробоотбора, недостаточного согласования между компонентами системы, избыточного времени удерживания или любой комбинации этих факторов.

Для кокса часто необходимы прямые испытания гранулометрического состава. Рекомендуется, чтобы испытания гранулометрического состава проводились как отдельные испытания и чтобы параметры гранулометрического состава не включались в стандартный анализ для аналитических параметров.

  - Количество парных проб

Минимальное число парных проб для испытания должно составлять 30. Однако, при необходимости, можно собрать больше пар, если есть подозрение, что изменение качества топлива влияет на обнаружение погрешности. С другой стороны, если использование меньшего числа парных проб приводит к обнаружению систематической погрешности, то нет необходимости сбора дополнительных проб. После завершения статистических расчетов можно оценить полученную доверительную область. Если систематическая погрешность не обнаружена, но доверительная область охватывает уровни систематической погрешности, которые имеют коммерческую ценность, для угля можно собрать больше парных проб, происходящего из того же источника, чтобы уменьшить размер доверительной области.

  - Выбор парных проб

7.3.1 Состав парных проб

Выборки в каждой паре могут состоять из одной или более точечных проб. Отдельные точечные пробы можно объединить в пары или можно объединить рассчитанные точечные пробы. Испытание должно быть построено таким образом, чтобы ожидаемое среднее значение разности результатов было равно нулю, если систематическая погрешность не присутствует в испытываемой системе или ее компоненте

7.3.2 Парные точечные пробы

Экспериментальная схема проверки пар точечных проб заключается в сравнении индивидуальных первичных точечных проб, отобранных в системе, с контрольными пробами, отобранными с остановленной ленты конвейера

Примечания:

1 Конечная система отбора пробы, состоящая только из топлива, отобранного из одной первичной порции, может иметь недостаточную массу для получения аналитического результата в соответствии с требованиями, установленными в ISO 13909-4 и ISO 13909-6 для подготовки и анализа методами, которые обычно используются при нормальной работе.

2 Используя механическую систему раздельно для сбора и обработки отдельных первичных точечных проб для испытания на систематическую погрешность, система отбора проб может потерять больше влаги, чем когда система работает, в заданном режиме.

7.3.3 Пробы из серий пар

Часто невозможно получение выборки, состоящей из одной точечной пробы, от системы. Точечные пробы, отобранные системой, можно объединять, в выборки и сравнивать с пробами, составленными из точечных проб, отобранных за тот же период контрольным методом. Нет необходимости в том, чтобы эти две пробы имели одинаковое число точечных проб или одинаковую массу. В крайнем случае, отдельную контрольную точечную пробу с остановленной ленты конвейера можно использовать в качестве контрольной пробы и сочетаются с точечными пробами составных системных проб. При сборе проб из серий пар время, в которое отбираются точечные пробы с остановленной ленты из каждой движущейся партии, должно определяться с использованием схемы случайного систематического отбора проб.

  - Выбор топлива для испытания

Если при помощи данной системы предстоит отбирать пробы не одного вида угля, то для анализа должен быть выбран тот уголь, который предположительно может показать в системе пробоотбора какую-либо систематическую погрешность. Например, возникновение систематической погрешности по зольности при использовании первичных пробоотборников и делителей проб, которая обычно вызвана исключением частиц большого размера. Если выбрать такой уголь, в котором зольность таких частиц аналогична содержанию зольность в угле в целом, то никакой систематической погрешности обнаружено не будет, даже, несмотря на то, что эти, более крупные частицы были исключены. Если впоследствии пробоотборник будет использован для отбора проб угля, в котором содержание зольности крупных частиц отличается от среднего значения, система отбора проб, может оказаться с погрешностью из-за неточного представления этих частиц.

Рекомендуется провести полное испытание систематической погрешности на угле из одного источника.

  - Кокс

Требования, указанные в 7.4 для угля относительно его зольности, применяются и  при выборе кокса для проверки на систематическую погрешность, а также при определении содержания влаги.

- Проведение испытания

  - Общие положения

Необходимо провести испытание всей системы, методом сравнения контрольных проб с остановленной ленты, взятых из первичного потока, с продуктом на последнем этапе системы подготовки. Испытание на погрешность для всей системы выполняется путем сравнения контрольных проб, взятых из основного потока, с пробами, собранными на заключительном этапе системы реального времени.

Для уменьшения нарушения нормальной работы системы отбора проб отбирают объединенные пробы  (см. 7.3.3).

Систематическую погрешность может вызвать оборудование, или логика схемы отбора или их сочетание. Из этого следует, что стандартные рабочие условия лучше всего воспроизводятся при работе систем отбора проб под контролем системной логики типовых установочных параметров. При использовании методологии парных точечных проб не нужно останавливать остальную часть системы, находящейся ниже по потоку от первичного пробоотборника, посредством блокировки системы. Этому может способствовать использование режима работы системы с испытанием на погрешность. Это не является проблемой, если речь идет о серии пар проб.

Конвейера для подачи топлива часто не срабатывают при повторном запуске и находятся в остановленном режиме под нагрузкой. Отбор пар точечных проб не отменяет отбора точечных проб с остановленной ленты. При остановке подачи питания к ленте, от которой должна быть отобрана точечная проба прежде, чем лента будет остановлена, необходимо чтобы лента была только частично загружена на перезапуске. Тогда точечные пробы могут отбираться не только с ленты, но и из частей потока топлива, при тех же условиях, что и перед остановкой подачи.

  - Отбор и подготовка проб для испытания

Часто, исходя из предыдущего опыта, можно собрать достаточное количество проб, превышающее минимально требуемое число. Более того, применение одного набора позволяет избежать риска разнородности данных из-за изменений рабочих условий или исходного источника топлива между двумя отборами проб, что делает невозможным объединение этих данных. Особое внимание следует уделить распределению обязанностей среди членов бригады, осуществляющих отбор, и точно спланировать как эти обязанности будут выполняться. На этой стадии планирования нужно составить детальные протоколы операций, чтобы обеспечить единый и последовательный отбор, взвешивание и обработку проб. Сюда входит подготовка и монтаж всего оборудования, необходимого для отбора проб, подготовки и упаковки их, а также для транспортировки их от места отбора и взвешивания на оборудовании и лабораторного анализа.

Особые меры безопасности необходимы для персонала, работающего с пробоотборным и подготовительным оборудованием. Следует уделить внимание необходимости выполнения всех соответствующих правил техники безопасности, особенно в отношении блокирования мощности привода конвейера, с которого берутся контрольные пробы.

Эффективность схемы испытания с сопряженными парами зависит от близости, с которой контрольная проба и проба из системы физически отбираются в пару (коррелируются), для минимизирования влияния изменений качества продукции внутри пар. Величина, на которую дисперсия внутри пар меньше дисперсии между парами, определяет на сколько достигнута цель экспериментального испытания сопряженных пар. Пробы, составляющие одну пару следует подготавливать вместе (даже если разными методами) и анализировать их в одной и той же партии, чтобы избежать внесения систематической погрешности результатов из-за изменений обработки во время подготовки и анализа. Необходимо заботиться о сохранении идентичности всех проб.

Необходимо проверить номинальный верхний размер топлива и продукта дробления после любой дробилки, которая при испытании является неотъемлемой частью системы или подсистемы. Включают эту информацию в протокол испытания. Пробы, отобранные для этой цели, должны быть отделены от согласованных пар, отобранных для анализа систематической погрешности.

При проведении анализа систематической погрешности по содержанию влаги необходимо уделить особое внимание минимизации изменения влаги в отобранных пробах, следуя приведенным здесь процедурам (см. 9.2). Необходимо подготовить и проанализировать контрольные пробы, используя методы, указанные в ISO 13909-4, ISO 13909-6 и ISO 13909-7 для подготовки проб и анализа в отношении точности и систематической погрешности. Пробы отобранные в системе отбора подготавливают и анализируют методами, используемые регулярно при обычных действиях.

- Краткое описание процедуры испытания

  - Общие положения

Порядок операций должен быть следующим:

а) проводят предварительную проверку (см. ISO 21398);

b) определяют физическое место, где будут собираться контрольные пробы с остановленной ленты;

c) определяют параметры испытания;

d) определяют количество парных проб (минимум 30);

e) определяют состав парных проб и, если будет использоваться метод парных серий, определяют случайную или систематическую случайную схему для сбора контрольных проб для каждой серии;

f) приступают к отбору проб и провести испытания в соответствии с разделами 10 и 11.

  - Особые меры предосторожности при испытании проб на содержание влаги

Анализ систематической погрешности при определении массовой доли общей влаги требует повышенного внимания, направленного на предотвращение изменения влаги в собранных пробах. В связи с этим необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

a) избегать условий, которые могут вызвать изменения массовой доли влаги, таких как дождь, снег, высокая температура, холод и ветер;

b) избегать попадания несвязанной воды с ленты конвейера;

c) обеспечить достаточное количество сотрудников, чтобы отбирать системные и контрольные пробы без задержки;

d) пломбировать пробы сразу после сбора;

e) выполнять подготовку и испытание без задержки, чтобы избежать изменений влаги, взвешивая пробы в точке отбора при необходимости;

f) учитывать любую влагу, конденсирующуюся на контейнерах с пробами.

Примечание - Уголь, который был обработан для предотвращения смерзания и пылеобразования не подходит для теста на систематическую погрешность при определении содержания влаги.

  - Документация

Вносят в протокол массу каждой пробы, контрольной и отобранной системой. Также вносят в протокол скорость потока на основной ленте конвейера, если система оборудована индикатором скорости потока, или сохраняют диаграммы записи самописцев скорости потока, если они имеются.

В течение испытания необходимо вести подробный журнал с указанием времени начала и окончания сбора каждой пробы, возникновение любых отклонений от протокола операций или необычных ситуациях, задержек и причин, вызывающих их.

- Статистический анализ и интерпретация

  - Описание статистической процедуры

Схема проведения процедуры следующая:

а) вычисляют все разности пар для каждого набора испытания и каждого параметра испытания;

b) проверяют разность пар на наличие выбросов (см. 10.2.1) и, если они обнаружены, определяют соответствующее расположение каждого выброса (см. 10.2.2);

c) вычисляют статистику и определяют, обнаружена ли систематическая погрешность;

d) если систематическая погрешность не обнаружена, исследуют доверительную область. Если область охватывает уровни систематической погрешности, вызывающей коммерческую озабоченность, следует взять больше наборов парных данных и повторить расчеты.

  - Расчеты

10.2.1 Статистическая процедура выявления выбросов

Используют следующую процедуру для обнаружения возможных выбросов. Эта процедура основана на критерии максимальной дисперсии Кохрана. Статистический критерий Кохрана, С, рассчитывают по уравнению:

C=dmax2i=1i=ndi2							(1)

где   dmax- наивысшее абсолютное значение расхождений в совокупности,

- количество пар в совокупности.

Критические значения для критерия Кохрана на 1%-ном уровне для n от 20 до 40 приведено в таблице 1. Если рассчитанное значение значение С превышает табличное значение, значит есть вероятность, что dmax является выборосом

Таблица 1 - Критические значения Кохрана для испытания максимальной дисперсии

| na | 99 % уровень доверительной вероятности |
| --- | --- |
| 20 | 0,480 |
| 21 | 0,465 |

Окончание таблицы 1

| na | 99 % уровень доверительной вероятности |
| --- | --- |
| 22 | 0,450 |
| 23 | 0,437 |
| 24 | 0,425 |
| 25 | 0,413 |
| 26 | 0,402 |
| 27 | 0,391 |
| 28 | 0,382 |
| 29 | 0,372 |
| 30 | 0,363 |
| 31 | 0,355 |
| 32 | 0,347 |
| 33 | 0,339 |
| 34 | 0,332 |
| 35 | 0,325 |
| 36 | 0,318 |
| 37 | 0,312 |
| 38 | 0,306 |
| 39 | 0,300 |
| 40 | 0,294 |
| 60 | 0,215 |
| 120 | 0,123 |
| Примечание - Данная таблица является выдержкой из таблицы, приведенной в ISO 5725-2:1994 [1] где n - количество разности в сериях. |  |  |

10.2.2 Удаление выбросов

Выбросы возникают по следующим причинам:

а) чрезмерное проявление случайной изменчивости данных;

b) ошибка в расчетах или записи;

c) результат грубого отклонения от предписанной процедуры эксперимента.

Статистические критерии, указывающие на наличие выброса, не являются достаточным основанием для отбрасывания наблюдения. Если в ходе статистического анализа было обнаружено наличие выброса, по возможности следует провести обследование, чтобы установить причину. Только если имеется прямое физическое подтверждение, что источником выброса стало грубое отклонение от предписанной процедуры эксперимента, тогда наблюдение должно быть отброшено. Когда наблюдение отбрасывается, в протокол испытания следует внести прямое физическое подтверждение, оправдывающее такое действие вместе с отброшенным (ыми) значением (ями)

Если при расчете результатов обнаружена погрешность, она должна быть исправлена. Если произошли отклонения от предписанной процедуры эксперимента или есть твердая уверенность в том, что производственные (полевые) условия были ненормальными для исследования, тогда результат должен быть отброшен независимо от того, согласуется ли он с остальными данными или нет.

Если нет рационального объяснения, почему он настолько отличается от остальных данных, тогда он должен быть сохранен. Если известно, что для данного наблюдения имело место грубое отклонение от предписанной процедуры эксперимента, такое наблюдение должно быть отброшено, независимо от того, согласуется ли оно с другими наблюдениями, и без проведения статистического анализа отброшенных результатов.

Во многих случаях, доказательство отклонения от предписанной процедуры касается только самого несогласующегося значении. Если экспериментатор не может идентифицировать такие наблюдения с грубым отклонением от предписанной процедуры, в протокол следует внести несогласующееся (иеся) значение(я) с указанием, насколько оно(они) использовано при анализе данных.

10.2.3 Расчет доверительных интервалов и определение систематической погрешности

10.2.3.1 Расчет разностей парных проб и дисперсии проб и ковариаций разностей

Предположим, что параметрами испытания являются влага и зольность. Рассчитывают среднее значение разности влаги, dm , и среднее значение разности зольности, da , используя формулы (2) и (3).

dm=1nn=1ndmi							(2)

da=1ni=1ndai								(3)

где    n - количество наборов пар;

dmi и dai- значение влаги и зольности в соответствующих сериях значений.

Рассчитывают погрешности Vmm и Vaa проб по разности влаги и зольности, используя формулы (4) и (5).

Vmm=1n-1Σi=1ndmi-dm2					(4)

Vaa=1n-1Σi=1ndai-da2						(5)

Рассчитывают ковариацию Vma проб по разностям влаги и зольности по формуле (6).

Vma=1n-1Σi=1ndmi-dmdai-da 				 (6)

10.2.3.2 Расчет коэффициента Хотеллинга, T2, на основе данных выборки испытания на систематическую погрешность (в форме матрицы)

В форме матрицы среднее значение разности выражается следующим образом:

d=dmda								(7)

Транспонирование d:

dt=dm×da 							(8)

Ковариационная матрица проб с двумя параметрами рассчитывается как:

S=VmmVma×VmaVaa 						(9)

а обратная S-1 к S равен:

S-1= VaaS-VmaS-VmaSVmmS

(10)

где |S| - определяющая S, вычисляется как:

S=VmmVaa-Vma2 					(11)

Значение T2 рассчитывается из данных испытания на систематическую погрешность как:

T2=nd,S-1d							(12)

10.2.3.3 Расчет коэффициента Хотеллинга, T2, на основе данных выборки испытания на систематическую погрешность (в алгебраической форме)

Для двух параметров (p=2) в качестве альтернативы формату матрицы используют следующее соотношение для вычисления значения T2:

T2=nVmmVaa-Vma2da2Vmm-2dmdaVma+dm2Vaa               (13)

Для одного параметра (p = 1) значение T2 рассчитывается как:

T2=ndx2Vxx

(14)

где x - представляет единственный параметр, используемый для испытания.

10.2.3.4 Определение систематической погрешности

Сравнивают значение T2, рассчитанное из данных испытания на систематическую погрешность, со значением T20, показанным в таблице 2, для n количества наборов проб и количества параметров p. Если рассчитанное значение T2 больше табличного значения T20, необходимо сделать соответствующий вывод, что система имеет систематическую погрешность. Если вычисленное значение T2 меньше табличного значения, систематическая погрешность не обнаружена.

Таблица 2 - Значения T20 при уровне доверительной вероятности 95% (n=количество наборов данных и p = количество параметров)

| n-1 | p = 1 |  | p = 2 | p = 3 | p = 4 | p = 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4,543 |  | 8,012 | 11,806 | 16,296 | 21,845 |
| 16 | 4,494 |  | 7,856 | 11,465 | 15,651 | 20,706 |
| 17 | 4,451 |  | 7,722 | 11,177 | 15,117 | 19,782 |
| 18 | 4,414 |  | 7,606 | 10,931 | 14,667 | 19,017 |
| 19 | 4,381 |  | 7,504 | 10,719 | 14,283 | 18,375 |
| 20 | 4,351 |  | 7,415 | 10,533 | 13,952 | 17,828 |
| 21 | 4,325 |  | 7,335 | 10,370 | 13,663 | 17,356 |
| 22 | 4,301 | 7,264 |  | 10,225 | 13,409 | 16,945 |
| 23 | 4,279 | 7,200 |  | 10,095 | 13,184 | 16,585 |
| 24 | 4,260 | 7,142 |  | 9,979 | 12,983 | 16,265 |
| 25 | 4,242 | 7,089 |  | 9,874 | 12,803 | 15,981 |
| 26 | 4,225 | 7,041 |  | 9,779 | 12,641 | 15,726 |
| 27 | 4,210 | 6,997 |  | 9,692 | 12,493 | 15,496 |
| 28 | 4,196 | 6,957 |  | 9,612 | 12,359 | 15,287 |
| 29 | 4,183 | 6,919 |  | 9,539 | 12,236 | 15,097 |
| 30 | 4,171 | 6,885 |  | 9,471 | 12,123 | 14,924 |
| 31 | 4,160 | 6,853 |  | 9,409 | 12,019 | 14,765 |
| 32 | 4,149 | 6,823 |  | 9,351 | 11,923 | 14,618 |
| 33 | 4,139 | 6,795 |  | 9,297 | 11,834 | 14,482 |
| 34 | 4,130 | 6,769 |  | 9,247 | 11,752 | 14,357 |
| 35 | 4,121 | 6,744 |  | 9,200 | 11,674 | 14,240 |
| 36 | 4,113 | 6,722 |  | 9,157 | 11,602 | 14,131 |
| 37 | 4,105 | 6,700 |  | 9,115 | 11,535 | 14,030 |
| 38 | 4,098 | 6,680 |  | 9,077 | 11,472 | 13,935 |
| 39 | 4,091 | 6,660 |  | 9,040 | 11,412 | 13,846 |
| 40 | 4,085 | 6,642 |  | 9,005 | 11,356 | 13,762 |
| 45 | 4,057 | 6,564 |  | 8,859 | 11,118 | 13,409 |
| 50 | 4,034 | 6,503 |  | 8,744 | 10,934 | 13,138 |
| 55 | 4,016 | 6,454 |  | 8,652 | 10,787 | 12,923 |
| 60 | 4,001 | 6,413 |  | 8,577 | 10,668 | 12,748 |
| 70 | 3,978 | 6,350 |  | 8,460 | 10,484 | 12,482 |
| 80 | 3,960 | 6,303 |  | 8,375 | 10,350 | 12,289 |
| 90 | 3,947 | 6,267 |  | 8,309 | 10,248 | 12,142 |
| 100 | 3,936 | 6,239 |  | 8,257 | 10,167 | 12,027 |
| 110 | 3,927 | 6,216 |  | 8,215 | 10,102 | 11,934 |
| 120 | 3,920 | 6,196 |  | 8,181 | 10,048 | 11,858 |
| Примечание – Данная таблица является вырезкой Таблицы A.7 из статьи «Методы многомерного анализа», Третье издание [5] |  |  |  |  |  |  |

10.2.4 Обзор доверительной вероятности 95% для систематической погрешности

Доверительная вероятность 95% для систематической погрешности определяется неравенством:

nd,S-1d≤T02                                                (15)

где   T02 - табличное значение для n-1 и p (см. Таблицу 2).

Формула (15) указывает внутреннюю границу эллипсоида в p-мерном пространстве с центром в точке d .

Для p=2, например, по параметрам содержания влаги и зольности на сухое состояние, экстремумы для эллипсоида выражаются как:

для влаги,

dm±Tp,n-12nVmmVaa-VmaVaa-VmaVmm12

(16)

для зольности на сухое состояние,

da±Tp,n-12nVmmVaa-VmaVmm-VmaVaa12

(17)

Для одного параметра (p = 1) доверительные интервалы выражаются следующим образом:

dx±Tp,n-12nVxx12

(18)

Следует изучить доверительную вероятность, чтобы определить, покрывает ли она систематическую погрешность, несущую коммерческое значение. Если это так, следует серьезно рассмотреть возможность использования дополнительных наборов данных. Уменьшение площади доверительной вероятности, которое будет получено путем сбора большего количества наборов данных, можно оценить, умножив существующий доверительный интервал по  nn', где n'- новое общее количество наборов данных.

- Протокол испытаний

Сведения и подробности, заносимые в протокол испытания, зависят от цели испытания. Рекомендуется включать следующие данные:

а) изложение цели испытания;

b) краткое изложение полученных результатов;

c) описание и техническая спецификация системы пробоотбора;

d) результаты предварительного проверки до испытаний наряду с предпринятыми корректирующими действиями, в том случае, если испытание не предназначено для оценки текущей работы;

е) характеристику топлива по подготовке, крупности и качеству;

f) описание условий испытаний, расхода, рабочих параметров пробоотборника и т.д.;

g) детали процедуры, принятой для проведения испытания, и таблица полученных результатов;

h) объяснение и обсуждение любых отклонений от нормальных рабочих условий, особенности испытания или случаи, произошедшие вовремя проведения испытания, которые могут повлиять на результаты;

i) статистический анализ и толкование результатов.

Приложение должно содержать все записи рабочих (полевых) журналов, аналитические результаты и данные по массам.

В тех случаях, когда этот метод используется для сертификации работы систем, компонентов или процедур с учетом систематической погрешности, протокол должен включать все перечисленные выше пункты.

Приложение A

(справочное)

Примеры расчетов

A.1 Примеры расчетов

A.1.1 Общие положения

Этот пример иллюстрирует стандартный метод, используемый для определения систематической погрешности. Влага и зольность на сухое состояние - это два параметра, используемые при испытании.

А.1.2 Данные

Данные, используемые для примерных расчетов в A1 и приведенные в таблицах A.1 и A.2, взяты из испытаний на содержание влаги и содержание зольности на сухое состояние в пробах угля.

Таблица A.1 - Исходные данные содержания влаги (%) и зольности на сухое состояние (%)

| № | Влага, % |  | Зольность на сухое состояние, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система отбора проб | Контрольный метод | Система отбора проб | Контрольный метод |
| 1 | 6,72 | 6,44 | 12,39 | 12,44 |
| 2 | 7,03 | 7,19 | 12,23 | 12,16 |
| 3 | 6,59 | 7,08 | 12,10 | 12,41 |
| 4 | 6,85 | 7,06 | 12,04 | 12,65 |
| 5 | 7,08 | 7,00 | 12,99 | 11,91 |
| 6 | 7,36 | 7,70 | 13,35 | 14,59 |
| 7 | 7,80 | 7,77 | 13,18 | 12,57 |
| 8 | 7,39 | 7,28 | 13,64 | 12,89 |
| 9 | 7,70 | 7,71 | 13,16 | 12,35 |
| 10 | 7,85 | 7,75 | 13,39 | 13,88 |
| 11 | 7,42 | 7,48 | 13,23 | 12,98 |
| 12 | 7,01 | 6,98 | 13,40 | 13,14 |
| 13 | 6,73 | 6,68 | 12,31 | 12,84 |
| 14 | 6,74 | 7,17 | 13,33 | 14,18 |
| 15 | 6,72 | 6,70 | 13,73 | 13,78 |
| 16 | 6,80 | 6,61 | 15,30 | 15,60 |
| 17 | 7,42 | 7,98 | 14,79 | 15,00 |
| 18 | 6,92 | 6,92 | 15,98 | 15,79 |
| 19 | 6,48 | 6,32 | 14,17 | 14,58 |
| 20 | 6,38 | 6,38 | 14,02 | 13,20 |
| 21 | 7,08 | 7,08 | 14,33 | 15,09 |
| 22 | 7,05 | 7,49 | 14,45 | 14,45 |
| 23 | 6,88 | 6,93 | 13,77 | 13,24 |
| 24 | 6,10 | 6,23 | 13,08 | 13,34 |

Окончание таблицы А.1

| № | Влага, % |  | Зольность на сухое состояние, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система отбора проб | Контрольный метод | Система отбора проб | Контрольный метод |
| 25 | 6,21 | 6,94 | 13,36 | 13,29 |
| 26 | 6,33 | 6,35 | 13,49 | 13,91 |
| 27 | 7,16 | 7,14 | 13,70 | 14,73 |
| 28 | 6,53 | 6,54 | 13,33 | 13,55 |
| 29 | 6,39 | 6,18 | 12,68 | 11,73 |
| 30 | 6,88 | 6,55 | 14,04 | 13,36 |

Таблица A.2 - Разность пар (система отбора проб – контрольный метод) для содержания влаги и зольности на сухое состояние (%)

| № | Влага, % | Зольность на сухое состояние, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,28 | -0,05 |
| 2 | -0,16 | 0,07 |
| 3 | -0,49 | -0,31 |
| 4 | -0,21 | -0,61 |
| 5 | 0,08 | 1,08 |
| 6 | -0,34 | -1,24 |
| 7 | 0,03 | 0,61 |
| 8 | 0,11 | 0,75 |
| 9 | -0,01 | 0,81 |
| 10 | 0,10 | -0,49 |
| 11 | -0,06 | 0,25 |
| 12 | 0,03 | 0,26 |
| 13 | 0,05 | -0,53 |
| 14 | -0,43 | -0,85 |
| 15 | 0,02 | -0,05 |
| 16 | 0,19 | -0,30 |
| 17 | -0,56 | -0,21 |
| 18 | 0,00 | 0,19 |
| 19 | 0,16 | -0,41 |
| 20 | 0,00 | 0,82 |
| 21 | 0,00 | -0,76 |
| 22 | -0,44 | 0,00 |
| 23 | -0,05 | 0,53 |
| 24 | -0,13 | -0,26 |
| 25 | -0,73 | 0,07 |
| 26 | -0,02 | -0,42 |
| 27 | 0,02 | -1,03 |
| 28 | -0,01 | -0,22 |

Окончание таблицы А.2

| № | Влага, % | Зольность на сухое состояние, % |
| --- | --- | --- |
| 29 | 0,21 | 0,95 |
| 30 | 0,33 | 0,68 |

A.1.3 Испытание Кохрана для выбросов (p = 2)

n = 30 пар

| Параметр | Влага | Зольность на сухое состояние |
| --- | --- | --- |
| Сумма квадратов значений i=1ndi2 | 2, 001 | 10,739 |
| Максимальная разность квадратов | 0,533 | 1,538 |
| Отношение max di2i=1ndi2 | 0,266 | 0,143 |
| Критерий Кохрана C для n = 30 (см. таблицу 1) | 0,363 | 0,363 |

Вывод: выброс не обнаружен

A.1.4 Расчет разностей пар, дисперсии и ковариации проб (p = 2)

Среднее значение разности содержания влаги dm:

dm=1n n=1ndmi=-0,0677

Среднее значение разности зольности на сухое состояние da :

da=1n n=1ndai=-0,0223

Дисперсия пробы для значения разности влаги Vmm:

Vmm=1n-1i=1ndmi-dm2=0,0643

Дисперсия пробы, для значения разностей зольности на сухое состояние Vaa:

Vaa=1n-1i=1ndai-da2=0,3698

Ковариация проб для значения разности влаги и зольности на сухое состояние Vma:

Vma=1n-1i=1n(dmi-dm)(dai-da)=0,0502

Расчет T2 для определения систематической погрешности (p = 2):

T2=nVmmVaa-Vma2da2Vmm-2dmdaVma+dm2Vaa=300,06430,3698-0,05022-0,022320,0643-2-0,0677-00223+-0,067720,3698=2,22

Для p = 2 параметра и n = 30:

Tp,n-121-a=T2,2920,95=6,919			(из Таблицы 2)

Значение T2, рассчитанное на основе данных испытания на систематическую погрешность (2,22), меньше табличного значения Tp2,n-1=6,91 поэтому систематической погрешности не обнаружено.

A.1.5 Определение экстремумов для оценки систематической погрешности влаги и зольности (p = 2)

Используя формулу (16), нижний и верхний экстремумы содержания влаги заданы нижними и верхним значениями:

Интервал = dm±T2,292nVmmVaa-Vma2Vaa-Vma2/Vmm1

Интервал = -0,0677±6,90300,0643(0,3698)-0,050220,3698-0,05022/0,06431

Интервал = -0,0677 ± 0,1215

Нижний предел экстремума = -0,189;

Верхний предел экстремума = 0,054

Используя формулу (17), нижний и верхний пределы экстремумы зольности на сухое состояние выражаются нижним и верхним значениями:

Интервал = da±T2,292nVmmVaa-Vma2Vmm-Vma2/Vaa1

Интервал = = -0,0223±6,90300,0643(0,3698)-0,050220,0643-0,05022/0,369812

Интервал = -0,0223 ± 0,2916

Нижний предел экстремума = -0,314;

Верхний предел экстремума = 0,269

Доверительный эллипс, заданный формулой (15), показан на рисунке А1

Зольность на сухое состояние

Рисунок A.1. - Доверительная граница для систематической погрешности содержания влаги и зольности на сухое состояние

A.2 Пример расчета 2

A.2.1 Общие положения (p = 1)

В некоторых случаях для специальных целей необходимо проверить только один параметр. В этом примере для проверки систематической погрешности используется только содержание влаги. Данные приведены в таблице А.3.

Таблица A.3 - Необработанные данные и разность пар (система отбора проб - контрольный метод) для содержания влаги (%)

| № | Система отбора проб | Контрольный метод | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,73 | 10,03 | -0,30 |
| 2 | 9,65 | 10,16 | -0,51 |
| 3 | 9,84 | 10,26 | -0,42 |
| 4 | 10,00 | 10,69 | -0,69 |
| 5 | 10,49 | 11,11 | -0,62 |
| 6 | 10,49 | 11,33 | -0,84 |
| 7 | 10,85 | 10,87 | -0,02 |
| 8 | 11,33 | 10,76 | 0,57 |

Окончание таблицы А.3

| № | Система отбора проб | Контрольный метод | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11,87 | 12,48 | -0,61 |
| 10 | 12,20 | 11,17 | 1,03 |
| 11 | 11,81 | 12,23 | -0,42 |
| 12 | 11,93 | 11,28 | 0,65 |
| 13 | 9,86 | 9,91 | -0,05 |
| 14 | 9,99 | 9,91 | 0,08 |
| 15 | 9,63 | 10,12 | -0,49 |
| 16 | 11,23 | 11,36 | -0,13 |
| 17 | 10,87 | 12,04 | -1,17 |
| 18 | 9,64 | 9,72 | -0,08 |
| 19 | 9,66 | 9,91 | -0,25 |
| 20 | 9,85 | 9,89 | -0,04 |
| 21 | 10,04 | 9,63 | 0,41 |
| 22 | 9,87 | 9,65 | 0,22 |
| 23 | 9,58 | 9,85 | -0,27 |
| 24 | 9,81 | 10,40 | -0,59 |
| 25 | 9,75 | 10,27 | -0,52 |
| 26 | 9,15 | 10,40 | -1,25 |
| 27 | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| 28 | 9,81 | 9,95 | -0,14 |
| 29 | 10,63 | 11,24 | -0,61 |
| 30 | 10,59 | 10,48 | 0,11 |
| 31 | 10,46 | 10,82 | -0,36 |

А.2.2 Испытание Кохрана на выбросы (p = 1)

n = 31 пара

| Параметр | Влага |
| --- | --- |
| Сумма квадратов значений i=1ndi2 | 9,159 |
| Максимальная разность квадратов | 1,563 |
| Отношение max di2i=1ndi2 | 0,171 |
| Критерий Кохрана C для n = 31 (см. таблицу 1) | 0,355 |

Вывод: выброс не обнаружен.

А.2.3 Расчет парных разностей и дисперсии проб (p = 1)

Среднее перепад влаги dm:

dm=1n n=1ndmi=-0,2358

Отклонение пробы для значения разности влаги Vmm:

Vmm=1n-1i=1ndmi-dm2=0,2478

А.2.4 Расчет для определения систематической погрешности (p = 1)

Из формулы (14):

T2=ndm2Vmm=31-0,235820,2478

Для одного параметра и n = 31:

Tp,n-121-a=T1,3020,95=4,171	 (из таблицы 2)

Значение T2, вычисляется из данных испытания на систематическую погрешность (6,956), больше табличного значения Tp,n-12=4,171, поэтому систематическая погрешность не обнаружена.

A.2.5 Определение доверительных интервалов для оценки систематической погрешности содержания влаги (p = 1)

Используя формулу (18), нижний предел (LCL) и верхний предел (UCL) доверительные пределы систематической погрешности содержания влаги задаются нижним и верхним значениями:

Интервал = dm±T1,302nVmm12

Интервал = -0,2358±4,171(0,2478)3112

Интервал = -0,2358 ± 0,1826

Нижнее предельное значение = -0,418 4

Верхнее значение экстремума = 0,053 2

A.3 Пример расчета 3

A.3.1 Общие положения

Этот пример иллюстрирует стандартную процедуру, используемую для определения систематической погрешности. В данном случае сера на сухое состояние вещества и высшая теплота сгорания являются двумя параметрами, используемыми в испытании.

A.3.2 Данные

Данные, использованные для примерных расчетов в А.3 и приведенные в Таблицах А.4 и А.5, взяты из анализов на содержание серы и высшей теплоты сгорания проб угля.

Таблица A.4 - Необработанные данные для серы на основе сухого вещества (%) и высшей теплоты сгорания (Дж/г)

| № | Сера на сухое состояние, (%) |  | Высшая теплота сгорания, (Дж/г) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система отбора проб | Контрольный метод | Система отбора проб | Контрольный метод |  |
| 1 | 1,34 | 1,40 | 15 731 | 15 724 |  |
| 2 | 1,65 | 1,36 | 15 159 | 14 887 |  |
| 3 | 1,49 | 1,05 | 14 808 | 15 004 |  |
| 4 | 1,55 | 1,32 | 15 728 | 15 226 |  |
| 5 | 1,66 | 1,48 | 14 656 | 14 823 |  |
| 6 | 1,28 | 2,19 | 14 908 | 14 838 |  |
| 7 | 1,39 | 2,02 | 15 307 | 15 063 |  |
| 8 | 1,48 | 2,27 | 14 818 | 14 526 |  |
| 9 | 1,43 | 2,32 | 14 272 | 14 651 |
| 10 | 1,27 | 1,56 | 14 806 | 14 915 |
| 11 | 1,28 | 2,07 | 14 996 | 14 856 |
| 12 | 1,30 | 1,52 | 15 564 | 15 720 |
| 13 | 1,38 | 2,15 | 14 568 | 14 899 |
| 14 | 1,46 | 1,43 | 14 938 | 14 951 |
| 15 | 1,34 | 1,10 | 14 097 | 13 971 |
| 16 | 1,22 | 1,98 | 15 113 | 14 523 |
| 17 | 1,36 | 1,40 | 14 996 | 14 856 |
| 18 | 1,17 | 2,11 | 15 032 | 15 002 |
| 19 | 1,54 | 1,55 | 15 581 | 15 965 |
| 20 | 1,60 | 2,04 | 15 750 | 15 800 |
| 21 | 1,28 | 1,06 | 15 712 | 15 888 |
| 22 | 1,71 | 2,43 | 14 269 | 14 207 |
| 23 | 1,72 | 1,96 | 14 506 | 14 285 |
| 24 | 1,63 | 2,24 | 14 888 | 15 035 |
| 25 | 1,83 | 2,14 | 15 954 | 15 809 |
| 26 | 1,70 | 1,66 | 15 591 | 15 831 |
| 27 | 1,58 | 1,66 | 15 541 | 15 756 |
| 28 | 1,83 | 1,91 | 16 150 | 16 011 |
| 29 | 1,45 | 1,60 | 15 494 | 15 445 |
| 30 | 1,82 | 2,40 | 15 160 | 15 351 |

Таблица A.5 - Разности пар (система отбора проб – контрольный метод) для серы на сухое состояние (%) и высшей теплоты сгорания (Дж/г)

| № | Сера на сухое состояние, (%) | Высшая теплота сгорания, (Дж/г) |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0,06 | 7 |
| 2 | 0,29 | 272 |
| 3 | 0,44 | -196 |
| 4 | 0,23 | 502 |
| 5 | 0,18 | -167 |
| 6 | -0,91 | 70 |
| 7 | -0,63 | 244 |
| 8 | -0,79 | 292 |
| 9 | -0,89 | -379 |
| 10 | -0,29 | -109 |
| 11 | -0,79 | 140 |
| 12 | -0,22 | -156 |
| 13 | -0,77 | -331 |
| 14 | 0,03 | -13 |
| 15 | 0,24 | 126 |
| 16 | -0,76 | 590 |
| 17 | -0,04 | 140 |
| 18 | -0,94 | 30 |
| 19 | -0,01 | -384 |
| 20 | -0,44 | -50 |
| 21 | 0,22 | -176 |
| 22 | -0,72 | 62 |
| 23 | -0,24 | 221 |
| 24 | -0,61 | -147 |
| 25 | -0,31 | 145 |
| 26 | 0,04 | -240 |
| 27 | -0,08 | -215 |
| 28 | -0,08 | 139 |
| 29 | -0,15 | 49 |
| 30 | -0,58 | -191 |

A.3.3 Испытание Кохрана для выбросов (p = 2)

n= 30 пар

| Параметр | Сера на сухое состояние, % | Высшая теплота сгорания, (Дж/г) |
| --- | --- | --- |
| Сумма квадратов значений i=1ndi2 | 7,538 | 1 673 985 |
| Максимальная разность квадратов | 0,883 6 | 348 100 |
| Отношение max di2i=1ndi2 | 0,117 | 0,208 |
| Критерий Кохрана C для n = 30 (см. таблицу 1) | 0,363 | 0,363 |

Вывод: выброс не обнаружен.

А.3.4 Расчет разности пар, дисперсии и ковариации проб (p = 2)

Среднее значение разности серы на сухое состояние ds :

ds=1n n=1ndsi=-0,2880

Среднее значение разности высшей теплоты сгорания :

dc=1n n=1ndci=9,167

Дисперсия проб для значения разностей серы на сухое состояние Vss:

Vss=1n-1i=1ndsi-ds2=0,1741

Дисперсия пробы для значения разности высшей теплоты сгорания Vcc:

Vcc=1n-1i=1ndci-dc2=57,637

Ковариация пробы для значение разностей серы на сухое состояние и высшая теплота сгорания Vsc :

Vsc=1n-1i=1n(dsi-ds)(dci-dc)=-5,5879

Расчет T2 для определения систематической погрешности (p = 2):

T2=nVccVss-Vsc2dc2Vss-2dsdcVsc+ds2Vcc=300,174157637-(-55879)29,16720,1741-2-0,28809,167-5,5879+-0,2880257637=14,29

Для p = 2 параметров и n = 30:

Tp,n-121-a=T2,2920,95=6,919			(из Таблицы 2)

Значение T2, вычисленное из данных испытания на систематическую погрешность (14,29), больше табличного значения Tp,n-12=6,919, поэтому обнаружена систематическая погрешность.

A.3.5 Определение экстремумов для оценок погрешности для сухой серы и высшей теплоты сгорания в полученном состоянии (p = 2)

Нижний и верхний пределы экстремума для содержания серы на сухое состояние представлены нижними и верхними значениями:

Интервал = ds±T2,292nVSSVCC-VSC2VCC-VSC2/VSS1/2

Интервал = -0,2880±6,91930(0,1741)(57637)-(-5,5879)257637-(-5,5879)2/(0,1741)1/2

Интервал = -0,2880 ± 0,2004

Нижний предел экстремума = -0,49

Нижний предел экстремума = - 0,09

Нижние и верхние значения высшей теплоты сгорания в исходном состоянии представлены нижними и верхними значениями:

Интервал = dc±T2,292nVSSVCC-VSC2Vss-VSC2/Vcc1/2

Интервал =  9,167±6,91930(0,1741)(57637)-(-5,5879)20,1741-(-5,5879)2/(57637)1/2

Интервал = 9,167 ± 115,28

Нижний предел экстремума = -106,1

Нижний предел экстремума = 124,4

Доверительный эллипс, заданный формулой (15), показан на рисунке A.2. Следует отметить, что доверительный эллипс не пересекает ось y (содержание серы на сухое состояние), но пересекает ось x (высшая теплота сгорания). Таким образом, из данных ясно, что обнаруженная систематическая погрешность, которая связана с параметром содержания серы на сухое состояние, а не с параметром высшей теплоты сгорания в исходном состоянии.

Рисунок А.2 - Доверительный интервал для содержания серы на сухое состояние и высшая теплота сгорания

Библиография

[1] ISO 5725-2: 1994, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2: Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения).

[2] ISO 13909-2, Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 2: Coal — Sampling from moving streams (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 2. Уголь. Отбор проб из движущихся потоков).

[3] ISO 13909-5, Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 5: Coke — Sampling from moving streams (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 5. Кокс. Отбор проб из движущихся потоков).

[4] An introduction to multivariate statistical analysis, second edition, Anderson, T. W., Chapter 5, John Wiley & Sons, New York, 1971. (Введение в многомерный статистический анализ, второе издание, Андерсон Т.В., глава 5, издательство Джон Уайли и сыновья, Нью-Йорк, 1971).

[5] Methods of Multivariate Analysis, Third Edition. By Alvin C. Rencher and William F Christensen. Appendix A. John Wiley & Sons, Inc. 2012 (Методы многомерного анализа, третье издание. Элвин К. Ренчер и Уильям Ф. Кристенсен. Приложение A. издательство Джон Уайли и сыновья, 2012 г).

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 13909-1 | IDT | ГОСТ ISO 13909-1-2018 Каменный уголь и кокс. Механический отбор проб. Часть 1. Общие положения |
| ISO 13909-4 | IDT | ГОСТ ISO 13909-4-2018 Каменный уголь и кокс. Механический отбор проб. Часть 4. Уголь. Подготовка проб для испытаний |
| ISO 13909-6 | IDT | ГОСТ ISO 13909-6-2018 Уголь каменный и кокс - Механический отбор проб - Часть 6: Кокс - Приготовление проб для испытаний |
| ISO 13909-7 | IDT | ГОСТ ISO 13909-7* Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 7: методы определения прецизионности отбора, подготовки и испытание проб |
| ISO 21398 | IDT | ГОСТ ISO 21398* Уголь каменный и кокс. Руководство по контролю системы механического отбора проб |
| * На стадии разработки. Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; |  |  |

______________________________________________________________________

УДК 662.66:662.749.2:25 (083.74)                       МКС 73.040                                      IDT

75.160.10

Ключевые слова: уголь каменный, кокс, механический отбор проб, подготовка и испытание проб, систематическая погрешность, точечная проба, статистический анализ, однородность.

______________________________________________________________________